SQAS 2022 Cuestionario Servicio de Transporte

Revisado versión 2

Versión 25/11/22

SQAS 2022 Cuestionario – Servicio de transporte

6.	Gestión de subcontratistas

6.1	Servicios subcontratados

6.2	Seguimiento del desempeño de los subcontratistas de transporte por carretera

7.	Equipos: Especificaciones, inspección, mantenimiento y calibración

7.1	Especificaciones de equipo

7.2	Inspección de equipos, mantenimiento y calibración

8.	Conducta sobre seguridad (BBS o programa equivalente)

8.1	Conductas sobre seguridad para una conducción segura

8.2	Guía de mejores prácticas de seguridad para la Carga/ Descarga de los vehículos de transporte de mercancías por carretera

8.3	Concienciación de todos los socios de servicio

9.	Medición y gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones (GEI)

9.1	Alcance 1: Medición de emisiones de vehículos que son propiedad o están controlados por la empresa.

9.2	Alcance 2: Emisiones procedentes de la electricidad

9.3	Alcance 3

9.4	Cálculo de emisiones totales (Alcance 1, 2 y 3)

9.5	Cálculo de Toneladas-km

9.6	Cálculo de la intensidad de emisión

9.7	Consolidación e informe de las emisiones

9.8	Formación

9.9	Reducción de emisiones

10.	Protección

10.1	Protección en el transporte

10.2	Protección durante la manipulación de Mercancías Peligrosas de Alto Riesgo

11.	Control operacional

11.1	Interfaz con el cliente

11.2	Planificación y comunicación

11.3	Operaciones

11.4	Administración

11.5	Almacenamiento temporal y transferencia interna de mercancías envasadas

11.6	Transporte de productos secos incluyendo plásticos y polímeros

12.	Tipos específicos de servicios de transporte y sus actividades

12.1	Operaciones en terminal de transferencia para Contenedores/ vehículos

12.2 Deposito de contenedores

13.	Inspección de las instalaciones y operaciones

13.1	Inspección de las instalaciones

13.2	Operaciones en las instalaciones

13.3	Taller de mantenimiento

13.4	Tanques de almacenamiento a granel (Combustible, Área de repostaje y almacenamiento de residuos)

13.5	Vehículos y otros equipos (trailers, Contenedores cisterna, IBC’s, etc.)

14.	Prácticas de manipulación de productos alimentarios (Food) que vayan a estar en contacto con alimentación humana (Food Contact) y de alimentos para animales (Feed)

14.1	¿Aplica la empresa los principios de GMP, GMP+ y/o APPCC a sus operaciones?

14.2	¿La política de personal de la empresa cumple con los requisitos especiales para la manipulación de alimentos, materiales en contacto con alimentos / productos de alimentación animal?

14.3	¿Está la trazabilidad y la conformidad del producto suficientemente implementados en todos los procesos de la compañía?

14.4	¿Hay disponibles procedimientos escritos y otra documentación que aseguren la consistencia de la calidad del producto?

14.5	¿Se toman las apropiadas precauciones para evitar la contaminación cruzada y degradación durante las operaciones?

14.6	¿Se mantienen unas adecuadas y apropiadas medidas de higiene?

14.7	¿Existen procedimientos escritos para la tramitación de reclamaciones de producto, retirada del producto y gestión de posibles incidencias?

14.8	¿Existe un procedimiento escrito para auditorías internas?

14.9	¿Existen procedimientos documentados apropiados de carga y descarga?

14.10 ¿Está todo el equipo en contacto con productos diseñados para proteger la calidad del producto?

14.11 ¿Existen procedimientos escritos adecuados en relación con Productos de alimentación animal (Feed)?

| SQAS 2022 Cuestionario Servicio de Transporte Revisado – Versión Castellano – Nuevo texto con respecto a la versión 2019 en azul. Nuevo texto revisado en verde Nuevo texto de la versión 2 está en rojo (*) La letra “M” en esta columna identifica una cuestión correspondiente a los requisitos OCS obligatorios |  |  |  | OCS (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item N° | Pregunta |  | Guía |  |
| 6 | # Gestión de subcontratistas |  | Gestión de subcontratistas |  |
| 6.1 | ## Servicios subcontratados |  | Servicios subcontratados |  |
| 6.1.1 | Política de subcontratación |  | Política de subcontratación |  |
|  |  |  | Es de vital importancia que cualquier transporte por carretera que se subcontrate a otro transportista se opere con estándares de seguridad, salud, respeto medioambiental, protección, RSC y calidad, equivalentes a la del contratista principal. La empresa evaluada deberá contar con sistemas que ofrezcan esta garantía, en línea con la guía de CEFIC / ECTA para subcontrataciones disponible en la página web de Cefic: https://cefic.org/library-item/guidelines-on-subcontracting-of-chemical-road-transport La organización clasificará a sus subcontratistas como: completamente integrados, no integrados o eventuales/puntuales, en línea con lo indicado en dichas guías. Para otros "Servicios relacionados con el Transporte por carretera" se tendrán en cuenta procedimientos equivalentes. Servicios relacionados con el transporte por carretera incluyen: estaciones de lavado, proveedores de servicios de crossdocking, servicios multimodales, barcos, ferrocarril y depósitos. |  |
| 6.1.1.1 | ¿Tiene la compañía evaluada un procedimiento documentado para subcontratar los transportes y/o servicios relacionados por carretera (incluyendo proceso de selección, evaluación de desempeño y monitorización)? |  | El proceso documentado de subcontratación deberá describir el proceso de selección de subcontratistas y tener claramente establecido que no se contratará a ninguna empresa de transporte por carretera ni de otros servicios de transporte por carretera antes de que se haya valorado y juzgado que su nivel de calidad, seguridad, salud, respeto medioambiental, protección y RSC es comparable al de la empresa evaluada. El proceso documentado también debe establecer las condiciones para la evaluación continua del desempeño del subcontratista. Igualmente deberá contemplar requisitos o restricciones impuestas por los clientes. Esta pregunta no es aplicable a actividades que no son por carretera. |  |
| 6.1.1.2 | ¿Están reflejados en dicho procedimiento documentado los requisitos o restricciones de subcontratación por parte de las compañías químicas clientes (incluso para subcontrataciones puntuales)? |  | Verificar que cualquier requisito específico de cliente proveniente de compañías químicas está especificado de forma añadida a los requerimientos fijados por las Guías CEFIC/ECTA de subcontratación del transporte. |  |
| 6.1.1.3 | En caso de que los subcontratistas transporten pellets de plástico, ¿existe un proceso documentado que defina y elija la solución logística y seleccione los socios de servicio, incluida una evaluación de riesgos que cubra los requisitos de OCS? |  | La organización debe identificar los criterios de selección relevantes para el manejo responsable de pellets. Los criterios de selección podrían incluir la evaluación SQAS, la certificación OCS, la certificación ISO 14001 o el cumplimiento de otras normas equivalentes. | M |
| 6.1.2 | Subcontratistas/Conductores de transporte por carretera completamente integrados (FIS) |  | Subcontratistas/Conductores de transporte por carretera completamente integrados (FIS) |  |
|  |  |  | Las empresas de transporte pueden proporcionar un servicio de transporte por carretera como subcontratista a la empresa evaluada e integrarse plenamente en el Sistema de Gestión de la empresa evaluada, pero sin perder su condición de empresas independientes y sin limitar su posibilidad de trabajar para otros transportistas principales o como transportista principal. El siguiente es un ejemplo típico de una de estas integraciones: * El subcontratista está integrado en el sistema de planificación del transporte de la Empresa evaluada, y * La formación de los conductores del subcontratista está completamente integrada con los programas de formación de la Empresa evaluada y * El seguimiento del desempeño es idéntico al de la empresa evaluada, etc. El evaluador debe considerar a los conductores del FIS como empleados de la empresa evaluada desde un punto de vista de calidad, seguridad, salud, respeto medioambiental, protección y RSC. El subcontratista completamente integrado es totalmente libre de establecer sus estándares y por lo tanto debe ser cuidadosamente seleccionados por la empresa evaluada. El acuerdo firmado o alcanzado con el subcontratista debe reflejar todos los estándares acordados entre ambas partes. El desempeño del subcontratista completamente integrado debe ser monitorizado y se debería seguir un programa de mejoras con reuniones regulares. La evaluación del desempeño de los subcontratistas completamente integrados se deberá integrar en la evaluación SQAS de la empresa evaluada. Si en el PAD está indicado que no se usan subcontratistas completamente integrados, este capítulo no será aplicable. Para verificar la aplicación de las políticas y procedimientos, la evaluación incluirá entrevista de un número de conductores propios y un número de conductores totalmente integrados. |  |
|  |  |  | El evaluador debe identificar durante la duración de la evaluación por lo menos dos conductores incluyendo conductores subcontratistas completamente integrados (si procede) para la entrevista. El número entrevistado debe ser suficiente para dar una visión objetiva aceptable de la empresa. |  |
| 6.1.2.1 | ¿Posee la compañía un listado aprobado de los subcontratistas completamente integrados que puedan utilizarse? |  | Verificar, mediante muestreo de órdenes de transporte, que todos los transportistas están listados y aprobados como subcontratistas/conductores integrados. |  |
| 6.1.2.2 | ¿Existen los suficientes procedimientos documentados para asegurar que los subcontratistas completamente integrados se tienen en cuenta en cada parte del sistema de gestión de la organización? |  | Como se explica en 6.1.2, estos conductores deben estar integrados completamente en el sistema de gestión de la empresa evaluada como sus propios conductores. Si sus tractoras/remolques no son inspeccionados/mantenidos como los propios, debe haber evidencias de que la empresa realiza una revisión de estas inspecciones/mantenimientos. Verificar por entrevista. |  |
| 6.1.3 | Subcontratistas de transporte por carretera no integrados |  | Subcontratistas de transporte por carretera no integrados |  |
|  |  |  | Un subcontratista no integrado es, para la empresa evaluada, un proveedor de transporte por carretera conocido con un sistema de gestión propio. Los conductores permanecen bajo un control total por parte del subcontratista no integrado. Cuando el subcontratista no está totalmente integrado en el Sistema de Gestión de la empresa evaluada, esta debería revisar las normas de este subcontratista respecto a los criterios aplicados por el cliente y, como buena práctica, respecto a todos los criterios descritos en estas directrices. Los métodos utilizados para evaluar un subcontratista potencial deben quedar a la elección y bajo responsabilidad del transportista principal, pero el esquema SQAS puede proporcionar un apoyo útil. Cuando el subcontratista potencial está evaluado por SQAS, la empresa evaluada puede comprobar en su informe SQAS si los requisitos de sus clientes y sus propios requisitos están cubiertos por dicha empresa. El informe SQAS provee de información en puntos clave en materia de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud a la empresa evaluada cuando considere contratar a un subcontratista ya evaluado por SQAS. En ausencia de un informe de SQAS, la empresa evaluada debe seleccionar los criterios y verificar y controlar el cumplimiento de dichos criterios por sí mismo. La empresa evaluada debe mantener sus propios registros de las evaluaciones y actuaciones de su Subcontratista en relación con los criterios de subcontratación de estas guías. Las directrices de esta guía no se oponen a que la Empresa evaluada llegue a acuerdos con subcontratistas que hayan sido evaluados mediante sistemas de certificación alternativos, siempre y cuando se suministre una información equivalente sobre los estándares QSHE. Si en el PAD se indica que no se usan subcontratistas no integrados, este capítulo no es aplicable. |  |
| 6.1.3.1. | ¿Posee la compañía un listado aprobado de los subcontratistas no integrados que puedan utilizarse? |  | Comprobar, mediante muestreo de órdenes de servicio de transporte actuales, que todos los proveedores de servicio están listados y aprobados como subcontratistas por un responsable de la organización. |  |
| 6.1.3.2. | ¿Facilita la empresa evaluada un Manual del Conductor (tal como se define en 11.3.1) a los conductores de subcontratistas no integrados o se comprueba que el Manual del Subcontratista es acorde con el propio? |  | Encontrar evidencia de un registro que demuestre que el manual del conductor ha sido entregado a todo el listado de subcontratistas no integrados o que se ha comprobado su consistencia. Verificar la presencia del Manual, (versión más reciente), cuando se entreviste a los conductores. Cuando se entrega el manual se puede eliminar la información sensible. Verifique que los elementos de la pregunta 11.3.1.4 están incluidos en el manual del subcontratista Esta pregunta también es aplicable a una empresa que solo tiene NIS (Sin conductores ni FIS) y no tiene un manual del conductor propio. La empresa evaluada definirá y entregará los requisitos de documentación para los conductores del NIS. La empresa evaluada comprobará que el manual del conductor del NIS sea coherente con estos requisitos. | X |
| 6.1.4 | Servicios subcontratados de transporte por carretera puntuales no planificados |  | Servicios subcontratados de transporte por carretera puntuales no planificados |  |
|  |  |  | Los servicios puntuales no planificados se definen como llamadas repentinas no planificadas por medio de selecciones de directorios telefónicos como por ejemplo Internet, Minitel, páginas amarillas. Este tipo de subcontratistas deben ser tratados como los demás subcontratistas, es decir, deben ajustarse a los estándares QSHE fijados por la empresa evaluada y sus clientes, cargadores... Si en el PAD se indica que no se usan subcontratistas para servicios puntuales no planificados, este capítulo no se aplicará. |  |
| 6.1.4.1. | Cuando la empresa evaluada tiene que emplear recursos no planificados en la cadena de suministro, ¿son los requisitos mínimos de servicio documentados y solicitados para estas empresas de transporte por carretera? |  | Busque evidencia de que los requisitos mínimos (como se define en 6.2.1.1.a, 6.2.1.1.e, 6.2.1.1.f, 6.2.1.1.i y 6.2.1.1.k) se han comunicado y comprobado |  |
| 6.2 | ## Seguimiento del Desempeño de los Subcontratistas de transporte por carretera |  | Seguimiento del Desempeño de los Subcontratistas de transporte por carretera |  |
| 6.2.1. | Criterios de Desempeño |  | Criterios de Desempeño En las filiales de empresas multi-emplazamiento puede existir un sistema centralizado de selección y supervisión de subcontratistas. En este caso, la sección 6.2.1 es siempre aplicable |  |
| 6.2.1.1. | ¿Existe un acuerdo escrito con cada subcontratista de transporte por carretera (FIS y subcontratistas no integrados) que contenga los requisitos y estándares relativos a los siguientes criterios?: |  | El evaluador verificará todos los requisitos que se detallan en el cuestionario. Revisar una muestra de expedientes de subcontratistas, y comprobar que los criterios de rendimiento/desempeño se reflejan en los acuerdos formales con los subcontratistas completamente integrados y no integrados. Un acuerdo formal puede ser un contrato con en que todos los pedidos están relacionados. |  |
| 6.2.1.1.a | - ¿cumplimiento de todas la normativa y legislación nacional e internacional aplicable? - ¿licencias de actividad de acuerdo con las actividades y operaciones? - ¿conductores y operadores con certificados/licencias ADR válidas? - ¿cumplimiento de las horas de trabajo / conducción y mantenimiento de registros? - ¿política de alcohol y drogas? - ¿nombramiento y cumplimiento de las obligaciones del Consejero de Seguridad? - ¿inspección y control de vehículos? - ¿adecuada selección de conductores? - ¿cobertura de seguro a todo riesgo? - ¿EPIs / equipamiento de emergencia? - ¿disposiciones de Protección requeridas por la legislación aplicable? |  | Si alguno de estos requisitos no es un requisito legal en el país, el evaluador deberá considerar este requisito específico como "no aplicable" y escribir un comentario. - Conductores y operadores con certificados y licencias ADR válidas, Consultar Directivas 2003/59 / CE y UE 2000/56 / CE de la UE. - Cumplimiento de horas de conducción/trabajo y mantenimiento de registros de trabajo: Consultar Reglamento CE 561/2006 y la Directiva 2002/15 - Política de Drogas y alcohol 26/05/2014: El uso de alcohol y drogas (no prescritos médicamente) deberían prohibirse. - Nombramiento y cumplimiento de las obligaciones del Consejero de Seguridad: Consulte ADR Capítulo 1.8.3 - Inspección y control de vehículos de acuerdo con los requisitos del ADR - Selección conductores adecuada: comprobar la cualificación de los conductores en combinación con los requisitos legales y de los clientes (si existieran). - Cobertura de seguro a todo riesgo: verificar que la cobertura del seguro cubre el cumplimiento con los requisitos legales y de los clientes. Estos pueden ser revisados anualmente. - EPIs/ Equipos de emergencia: para el transporte de mercancías peligrosas los requisitos se definen en ADR 8.1.5. Otros requisitos pueden depender de los productos (FDS) y los requisitos del cliente. - Disposiciones de Protección: además de ADR / RID / ADNR 1.10, se pueden aplicar otras disposiciones de Protección en función de la operación logística. |  |
| 6.2.1.1.b | - ¿Control y pruebas de mangueras? |  | El evaluador debe verificar que la legislación nacional e internacional sobre pruebas de mangueras se está cumpliendo, y anotar si a ciertos productos les pueden aplicar otros requisitos respecto a prueba de mangueras. |  |
| 6.2.1.1.c | - ¿Implantación de un Programa de Conducta Sobre Seguridad (CSS) en la conducción y la carga / descarga de acuerdo con las Directrices BBS de Cefic para una conducción segura y carga/descarga? |  | Ver guía Cefic/ECTA "Behaviour Based Safety Guidelines for training of drivers and safe driving of road freight vehicles" y "Best Practice Guidelines for Safe (Un)Loading of Road Freight Vehicles" |  |
| 6.2.1.1.d | - ¿Planes de viaje que incluyan estacionamiento de vehículos seguros y protegidos? |  | Esto es aplicable en cualquier caso. En el caso de estacionamiento de vehículos que transporten mercancías peligrosas Consultarse a los capítulos ADR 8.4, 1.10.1.3 y 1.10.3.2.2 (c) Remitirse a la pregunta 11.2.1.5 |  |
| 6.2.1.1.e | - ¿Expedir documentos de transporte y de aduanas para todos los socios de servicio de la cadena de suministro, incluyendo EIR (Recibos de intercambio de equipos), si es necesario? |  | No hay directrices |  |
| 6.2.1.1.f | - ¿Número de teléfono y capacidad de respuesta en caso de emergencia? |  | Esto puede ser el uso del número de emergencia del transportista principal o uno específico del subcontratista. También puede haber un acuerdo formal con un proveedor de servicios especializados en respuesta ante emergencias. Esta posibilidad tiene que ser combinada con un teléfono 24/7 interno. |  |
| 6.2.1.1.g | - ¿Mantenimiento preventivo de vehículos e inspecciones legales de equipos de transporte? |  | Grado de cumplimiento de acuerdo con las preguntas aplicables en SQAS. En algunos países el mantenimiento preventivo puede ser un requisito legal. |  |
| 6.2.1.1.h | - ¿Utilización de estaciones de lavado aprobadas? |  | Aprobado por la empresa evaluada en relación con los contratos con clientes (si es aplicable) y con cuestiones relevantes del cuestionario SQAS. | X |
| 6.2.1.1.i | - ¿Cumplimiento con los requisitos en las instalaciones de cliente? |  | Compruebe las instrucciones dadas a los conductores subcontratados en los lugares de carga y descarga, en relación con las siguientes prácticas: por ejemplo, trabajos en altura, procedimiento seguro para la entrada en depósitos, responsabilidades para la toma de muestras y las prácticas seguras de toma de muestras, Protección y fijación de la carga y la limpieza de los equipos. Dar una puntuación positiva sólo si todos los elementos están cubiertos, de lo contrario documentar sus observaciones como corresponda. Las instalaciones del cliente pueden ser los lugares de la carga y/o de descarga. |  |
| 6.2.1.1.j | - ¿Criterios de formación de conductores adecuados (por ejemplo, formación sobre productos específicos, formación legal, formación específica del cliente)? |  | La formación complementaria legal (en cumplimiento de la Directiva Europea 2003/59 / CE) para los conductores tiene que estar prevista en combinación con los requisitos aplicables a productos específicos o formación del cliente. Las FDS y los requisitos del cliente han de ser revisados​​. |  |
| 6.2.1.1.k | - ¿Sub-subcontratación de transporte? |  | Debe existir un acuerdo con cada subcontratista especificando si la subcontratación secundaria está permitida o no. |  |
| 6.2.1.1.l | - ¿Gestión y reporte de no conformidades (eventos de transporte)? |  | incluidos los accidentes / incidentes, cuasi accidentes, …, teniendo en cuenta el sistema de codificación ECTA. Esto también incluye los defectos reportados por el conductor. |  |
| 6.2.1.1.m | - ¿Tratamiento confidencial de operaciones y datos comerciales? |  | No hay directrices. |  |
| 6.2.1.1.n | - ¿Se dispone de un sistema para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del transporte subcontratado basado en los requerimientos de la sección 9 de este cuestionario? |  | Consultar capítulo 9 |  |
| 6.2.2. | Proceso de monitorización del desempeño |  | Proceso de monitorización del desempeño |  |
| 6.2.2.1. | ¿Tiene la empresa un proceso documentado para el seguimiento y evaluación de rendimiento/desempeño de todos sus socios de servicio? |  | Busque una muestra de los informes de evaluación y de rendimiento y pruebas de que el diálogo ha tenido lugar con el objetivo de seguimiento de las acciones de mejora a través de actas de las reuniones y otras comunicaciones. Debe evidenciarse que se cubren todos los elementos aplicables como se menciona en 6.2.1.1. |  |
| 6.2.2.2. | ¿Para todos los socios de servicio evaluados en SQAS ha sido evaluado su desempeño en base a los siguientes cuestionarios? |  | Busque evidencias de que la empresa ha analizado los informes de sus socios en las bases de datos de SQAS o bien ha obtenido los informes directamente de las empresas evaluadas. El análisis tiene que contener una conclusión, y si aplica, un plan de acción basado en el informe que tiene que ser firmado por la dirección. El informe de evaluación debe incluir los criterios de desempeño del acuerdo escrito conforme al punto 6.2.1.1. Si no se cumplen los criterios del contrato, debe de estar indicado en el plan de acción del informe de la evaluación. |  |
| 6.2.2.2a | - ¿"SQAS Transport Service" para todas las compañías de transporte por carretera no integradas? |  | La evaluación de los subcontratistas completamente integrados se realiza mediante las auditorías internas descritas en el 5.3.1.1 |  |
| 6.2.2.2b | - ¿"SQAS Warehouse" para los servicios de almacenamiento? |  | No hay directrices. |  |
| 6.2.2.2c | - ¿"SQAS Rail" para los transportistas ferroviarios? |  | No hay directrices. |  |
| 6.2.2.2d | - ¿"SQAS Cleaning" para las estaciones de lavado utilizadas? |  | No hay directrices. |  |
| 6.2.2.2e | - Cuándo se analizan los informes de SQAS de las estaciones de limpieza, ¿han sido revisadas por la empresa de transporte las preguntas relacionadas con la entrada en espacios confinados? |  | No hay directrices. |  |
| 6.2.2.3. | Para subcontratistas por carretera no integrados no evaluados por SQAS, ¿la empresa utiliza sistemas de evaluación alternativos para evaluar su desempeño? |  | Deben resumirse en los comentarios, el método y las áreas de evaluación. Buscar evidencias de que la empresa ha analizado los informes de evaluación de los socios de servicio. El análisis tiene que resaltar las deficiencias y una conclusión que incluya que se cumplen con los criterios de desempeño del acuerdo escrito conforme con 6.2.1.1. Seleccionar al azar una muestra de registros de subcontratistas. Los requisitos mínimos para puntuar como "1" estas preguntas son: 1- El transportista principal debe tener una copia de las partes del manual del conductor de los subcontratistas o documento similar (ej: herramientas digitales), conteniendo todos los elementos mencionados en las preguntas del punto 11.3.1.4 y, si aplica, 11.3.1.5 y 11.3.1.6. 2- El transportista principal puede llevar a cabo evaluaciones en las instalaciones del subcontratista, pero no es un requisito obligatorio. La frecuencia mínima debería ser de una evaluación cada 3 años. Buscar evidencias de que el sistema de evaluación ha derivado en acciones correctoras y diálogo con los subcontratistas no integrados de transporte. |  |
| 6.2.2.4 | Cuando no se utilizan estos módulos de SQAS, ¿son los criterios siguientes tenidos en cuenta para evaluar a los subcontratistas de transporte por carretera no integrados?: |  | El evaluador debe verificar el nivel de implementación y de dialogo continuo con el subcontratista. De la muestra tomada en 6.2.2.3, comprobar las evidencias requeridas desde 6.2.2.4.a hasta 6.2.2.4.n |  |
| 6.2.2.4a | - ¿Los requisitos legales definidos en la sección 6.2.1.1.a? |  | El transportista principal debe tener copias de la siguiente documentación, para cada subcontratista: - certificados de seguro válidos según requerimientos legales o de clientes - certificado válidos de Consejero de seguridad de mercancías peligrosas (si aplica) - la licencia de actividad |  |
| 6.2.2.4b | - ¿La implantación de un Programa de Conducta Sobre Seguridad (CSS) en la conducción y la carga / descarga de acuerdo con las Guías BBS de Cefic para una conducción segura y carga/descarga Seguras? |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo |  |
| 6.2.2.4c | - ¿Políticas de Alcohol y Drogas? |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo. |  |
| 6.2.2.4d | - ¿Planes de viaje que incluyan estacionamiento de vehículos seguro y protegido? |  | El evaluador deberá verificar si la empresa evaluada que actua como el contratista principal envía Planes de Viaje a cada Subcontratista, incluyendo el aparcamiento de vehículos seguro y protegido. Alternativamente, la empresa evaluada que actúa como el contratista principal debe asegurar que el Subcontratista elabora planes de viaje específicos para sus viajes, incluyendo los aparcamientos seguros y protegidos de vehículos. |  |
| 6.2.2.4e | - ¿Expedición de documentos de transporte y de aduanas para todos los socios de servicio de la cadena, incluyendo EIR (recibos de intercambio de equipos), si es necesario? |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo. |  |
| 6.2.2.4f | - ¿Número de teléfono y capacidad de respuesta en caso de emergencia? |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo. |  |
| 6.2.2.4g | - ¿Mantenimiento preventivo del vehículo e inspecciones legales de equipos de transporte? |  | El transportista principal debe tener evidencias documentales de chequeos puntuales evidenciando la implantación de un programa de mantenimiento preventivo e inspección/pruebas de cada subcontratista. |  |
| 6.2.2.4h | - ¿Utilización de estaciones de lavado aprobadas? |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo. |  |
| 6.2.2.4i | - ¿Cumplimiento con los requisitos de las instalaciones de cliente? |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo. |  |
| 6.2.2.4j | - ¿Criterios de formación adecuados de conductores (por ejemplo, formación en productos específicos, formación legal, formación específica del cliente)? |  | El transportista principal debe tener evidencias documentales de chequeos puntuales de la implantación del programa de formación de cada subcontratista. |  |
| 6.2.2.4k | - ¿Gestión y reporte de no conformidades (eventos de transporte) |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo. | X |
| 6.2.2.4l | - ¿Tratamiento confidencial de operaciones y datos comerciales? |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo. |  |
| 6.2.2.4m | - ¿Disposiciones de Protección requeridas por la legislación aplicable? |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo. |  |
| 6.2.2.4n | - ¿Existencia de un sistema para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte subcontratado basado en los requerimientos de la sección 9 de este cuestionario? |  | Una autoevaluación es el requisito mínimo. |  |
| 6.2.2.4o | - ¿Requisitos de OCS en caso de que esté subcontratando el transporte de plásticos? |  |  | M |
| 6.2.2.5 | ¿Conserva la empresa evaluada evidencias documentadas de que el cumplimiento de dichos criterios de desempeño?: |  |  |  |
| 6.2.2.5a | - ¿Se verificó antes de firmarse el acuerdo, fueron firmados con cada uno de los subcontratistas por carretera, y se repitió de forma regular? |  | El cumplimiento debe ser comprobado antes de firmar el acuerdo y ser monitorizado al menos una vez al año. Buscar evidencias documentales de que la monitorización del desempeño se ha llevado a cabo. |  |
| 6.2.2.5b | - ¿Es comprobado de forma regular mediante diálogo y existen programas de acciones de mejora con los subcontratistas por carretera seleccionados en base a la revisión del desempeño? |  | Tiene que existir un programa de evaluación de desempeño (seguimiento de las no conformidades, criterios de desempeño, hojas de evaluación, ...) en combinación con una evaluación de la mejora. Los criterios de selección para la evaluación del desempeño deben depender del riesgo del impacto del subcontratista por carretera. |  |
| 7 | # Equipos: Especificación, Inspección, Mantenimiento y Calibración |  | Equipos: Especificación, Inspección, Mantenimiento y Calibración |  |
| 7.1. | ## Especificaciones de equipos |  | Especificaciones de equipos |  |
| 7.1.1. | ¿Existen especificaciones documentadas para la compra o alquiler de cada vehículo / cisterna / contenedor cisterna y equipos auxiliares, incluidos los siguientes ítems?: |  | Comprobar las especificaciones más recientes y contratos de una compra reciente de vehículo o cisterna, incluyendo el equipamiento asociado (mangueras, juntas) Los ítems seleccionados como cinturones de seguridad, espejos de ángulo muerto…deben estar presentes siempre. Todos los requisitos no regulados tienen que ser incluidos en la compra del equipamiento. |  |
| 7.1.1a | - ¿Aire acondicionado? |  | Se ha comprobado que el aire acondicionado mejora la concentración del conductor, mejorando así la conducción segura de forma general. Adicionalmente, vestir ropa que cubra el cuerpo por completo contribuye indirectamente a la seguridad, ya que reduce las heridas en caso de contacto accidental con productos químicos. |  |
| 7.1.1b | - ¿Sistema de alarma de detección en caso de vuelco? |  | Un sistema de aviso para indicar riesgo de en caso de vuelco en el salpicadero del conductor es una primera etapa, pero que debe ser distinguido del Programa Electrónico de Estabilidad (ver 7.1.1.d), que proporciona un nivel superior de garantía de seguridad. |  |
| 7.1.1c | - ¿Enclavamiento de la quinta rueda? |  | El sistema de bloqueo que impide conducir cuando la quinta rueda no está bloqueada. El sistema puede ser mecánico y/o electrónico. |  |
| 7.1.1d | - ¿Control electrónico de estabilidad? |  | El Control Electrónico de Estabilidad (ESC) es el término genérico de los sistemas diseñados para mejorar la maniobrabilidad de un vehículo, particularmente en los límites donde el conductor se arriesga a perder el control de este. Los fabricantes de camiones emplean multitud de nombres comerciales diferentes (ESP, VSA, DSC, CST, VDC, etc.). El Control Electrónico de Estabilidad compara la dirección que pretende tomar el conductor mediante sensores en volante y frenos con la respuesta del vehículo, y la corrige mediante aceleración lateral, rotación, y velocidad independiente en las ruedas, que ayudan al conductor a mantener el control del vehículo. |  |
| 7.1.1e | - ¿Elementos retro reflectantes en la parte lateral y trasera? |  | Los elementos retro reflectantes se extienden sobre el contorno de la parte posterior y lateral del remolque (requisito legal) |  |
| 7.1.1f | - ¿Sistema de alarma de distancias de seguridad? |  | Este sistema avisa al conductor cuando está demasiado próximo a un objeto (coche, otro camión…) delante de él en relación con su velocidad. Un sistema automático de frenado o reducción de velocidad es opcional. |  |
| 7.1.1g | - ¿Sistema de alerta de cambio involuntario de carril? |  | Un sistema de advertencia de cambio involuntario de carril es un mecanismo diseñado para advertir al conductor cuando el vehículo comienza a salirse de su carril. |  |
| 7.1.1h | - ¿Sistema de Protección para evitar que el conductor se quede dormido (Sistema de alerta de Cansancio)? |  | No hay directrices. |  |
| 7.1.1i | - ¿Sistemas de bloqueo de comunicación durante la marcha? |  | Debe haber instalado un sistema que automáticamente bloquee toda comunicación (teléfonos móviles, receptores de datos…) durante la marcha. Cuando no se esté conduciendo, el sistema puede permitir la comunicación. |  |
| 7.1.1j | - ¿Acceso seguro a todos los equipos de carga / descarga? |  | Un acceso seguro a todos los equipos es necesario en todo momento. Por ejemplo, cuando un chasis de 30 pies es usado para transportar un contenedor de 20 pies, la válvula de retención debe estar accesible sin riesgo de caída. Comentario obligatorio por parte del evaluador. |  |
| 7.1.1k | - ¿Sistemas de gestión de flota? |  | Un sistema de gestión de flota interconectado con una herramienta central de gestión permite a la compañía informar activamente a los conductores. Este sistema transmite datos sobre el consumo de combustible, el rendimiento de la conducción segura, el uso de descansos, el comportamiento del conductor y otra información útil. Se puede utilizar en el programa BBS de la empresa. |  |
| 7.1.1l | - ¿Control remoto de la válvula de fondo cuando se transportan líquidos? |  | Cuando las cisternas que contienen líquidos se descargan a presión, el conductor debe ser capaz de cerrar la válvula desde una posición remota si la conexión tiene una fuga. |  |
| 7.1.1.m | - ¿Operación desde el suelo de la válvula de venteo? |  | Esta ayuda reduce la necesidad de trabajar en la parte superior de las cisternas. El evaluador deberá preguntar por una orden de compra en los últimos 3 años. Si no se ha realizado ninguna compra, la pregunta será no aplicable |  |
| 7.1.2 | - ¿Hay una Brida DIN 80 PN 10 disponible entre la válvula de salida y la tapa de todas las conexiones de carga y descarga? |  | Ver sección 12.3 de la guía "Best Practice Guidelines for Safe (Un)Loading of Road Freight Vehicles" |  |
| 7.2. | ## Inspección, Mantenimiento y Calibración de equipos |  | Inspección, Mantenimiento y Calibración de equipos |  |
|  |  |  | Esta sección también aplica cuando la empresa subcontrata las labores de inspección preventiva/mantenimiento. Se espera que en este caso la empresa de transporte realice un seguimiento de dichas labores in situ. Un Servicio de Transporte de calidad debería utilizar solamente equipos seguros y fiables. Esta sección tiene por objeto asegurarse y comprobar que existen y se aplican unos programas eficaces de inspección rutinaria y de mantenimiento para que todo el equipamiento (propio o en régimen de "leasing") esté adecuadamente atendido, lubricado y ajustado así como para poder detectar algún deterioro anormal o defectos antes de que estos sean causa de accidentes o averías. En las empresas de Servicios de Transporte de calidad los desgastes anormales, daños accidentales o abusos detectados mediante la inspección preventiva serán investigados. El control sobre equipos subcontratados se trata en la sección 6 sobre gestión de la subcontratación. |  |
|  |  |  | Los costos de reparación y reemplazo asociados con este desgaste anormal, ..., serán registrados y analizados como perdidas y requerirán corrección y seguimiento como cualquier otra perdida. Los resultados de las inspecciones preventivas deben ser adoptados en el programa de mantenimiento regular. Esto también aplica a aquellas instancias donde la inspección preventiva y/o el mantenimiento esta externalizado. Se espera que en este caso la compañía de transporte tenga un sistema de seguimiento implantado. |  |
| 7.2.1. | Inspección y mantenimiento de equipos |  | Inspección y mantenimiento de equipos |  |
|  |  |  | El mantenimiento debe llevarse a cabo en todos los equipos móviles. Esto debe verse aparte de la inspección reglamentaria del vehículo. Debe haber un programa desarrollado, implantado y documentado. Los hallazgos del mantenimiento regular deben ser incluidos en el programa de inspección y viceversa. |  |
| 7.2.1.1. | ¿Existe un programa documentado de inspección y mantenimiento preventivo que cubra los siguientes aspectos?: |  | El mantenimiento preventivo se refiere a un mantenimiento que se lleva a cabo regularmente para disminuir la probabilidad de fallo. Debe estar planificado y ejecutado antes de que ocurra dicho fallo. Normalmente está basado en las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. Marca un "Sí" para cada elemento que se incluya en el programa y que se realiza de acuerdo con ese programa y que se puede confirmar a partir de registros. Los Twist locks son aplicables al transporte de cajas móviles, contenedores cisterna y otro tráfico de contenedores. Si el mantenimiento se ha externalizado la empresa tiene que tener un seguimiento detallado del sistema para asegurarse de que el mantenimiento se realiza de acuerdo con las especificaciones acordadas. |  |
| 7.2.1.1a | - ¿Tractoras? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1b | - ¿Tráiler? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1c | - ¿Cisternas/contenedores cisternas? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1d | - ¿Bombas? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1e | - ¿Compresores? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1f | - ¿Neumáticos? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1g | - ¿Puntos de tomas de tierra? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1h | - ¿twist locks? |  | Los twists locks son aplicables al transporte de cajas móviles, contenedores cisternas y otros tipos de tráfico de contenedores. |  |
| 7.2.1.1i | - ¿Dispositivos y materiales de fijación de la carga? |  | Dispositivos de sujeción de carga como material antideslizante, amarres. Materiales como las anillas fijas de amarre, suelo del remolque, cortinas, tablones laterales, etc. |  |
| 7.2.1.1j | - ¿equipamiento ADR? |  | Obturadores, frascos lavaojos… según 8.1.5 del ADR |  |
| 7.2.1.1k | - ¿Valvulería y válvulas de seguridad? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1l | - ¿Acoplamientos? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1m | - ¿Juntas / sellamientos? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.1n | - ¿equipos de medición? |  | Presión, temperatura, indicadores de nivel… |  |
| 7.2.1.1o | - ¿unidades de control de temperatura? |  | Para controlar con precisión la temperatura de una unidad de temperatura controlada sin intervención del operario, el sistema de control de temperatura se basa en un controlador, con un sensor de temperatura como por ejemplo un termopar o RTD como entrada. En él se compara la temperatura real con la temperatura deseada, o punto de referencia, y proporciona una salida a un elemento de control. Estas unidades se pueden montar en unidades frigoríficas, calorifugadas o en unidades de ambos tipos. |  |
| 7.2.1.2. | ¿Hay un procedimiento escrito y, existen registros de las pruebas periódicas (al menos de forma anual) de mangueras flexibles, que incluya los siguientes elementos?: |  | Esta pregunta se aplica tanto a las mangueras de descarga a granel de líquidos como de solidos secos Las Mangueras flexibles son equipos críticos puesto que las roturas de mangueras podrían causar problemas de salud graves y daños al medio ambiente. Todas las mangueras deben ser identificados de forma única, etiquetadas e inventariadas en una base de datos para facilitar un programa de mantenimiento / ensayos y seguimientos. Verifique el procedimiento escrito de ensayos y marcar un "Sí" para cada elemento que se refleja en el procedimiento escrito y comprobar también si se encuentra implantado. |  |
| 7.2.1.2a | - ¿Compatibilidad de la manguera con los productos cargados? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.2b | - ¿Identificación de los diferentes tipos y numeración? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.2c | - ¿Inspección periódica y registro de los resultados? |  | No hay directrices. |  |
| 7.2.1.2d | - ¿Pruebas de presión periódicas? |  | Respaldado por las especificaciones de las mangueras usadas y otras publicaciones de la industria. |  |
| 7.2.1.2e | - ¿Conductividad eléctrica? |  | El evaluador debe comprobar los requisitos de conductividad eléctrica como los mencionados por la compañía evaluada tanto en un procedimiento escrito como en certificados de uso y ser capaz de rastrear estos requisitos en una decisión de la compañía, ejemplo: basado en publicaciones industriales. Un buen indicador es que las mangueras no tienen una resistencia mayor de 10 ohmios medida entre dos uniones (entre brida final y brida final) |  |
| 7.2.2. | Calibración de equipos de medida |  | Calibración de equipos de medida |  |
| 7.2.2.1. | ¿Posee la empresa evaluada un registro de los equipos de medición que deben ser calibrados? |  | Buscar un registro de los equipos de medición en base a la evaluación general de riesgos, por ejemplo equipos para el trabajo en espacios confinados. EN 482/2012 + A1:2015 |  |
| 7.2.2.2. | ¿Existen procedimientos escritos de calibración y registros, incluyendo la identificación, de los siguientes equipos de medición?: |  | La calibración, si es una operación interna en la empresa, debe llevarse a cabo por personas responsables adecuadamente formadas y que estén trabajando de acuerdo con procedimientos verificados. Alternativamente, la calibración puede realizarse por un contratista cualificado certificado en ISO 9001 por un organismo de certificación acreditado, u otro esquema de certificación equivalente que requiera la calibración de los instrumentos usados. En este caso debe existir un acuerdo formal entre el transportista y el contratista que especifique los requisitos y la frecuencia con la que debe hacerse la calibración. Solicite ver copia de los procedimientos y una lista de los elementos identificados para la calibración. |  |
| 7.2.2.2a | - ¿Medidores de oxígeno? |  | La calibración y justificación de los detectores de gas para oxígeno está regulada por la Directiva 2014/34/EU. También la norma europea EN 60079-29-2 "Atmósferas explosivas - Parte 29-2: Detectores de gas - Selección, instalación, uso y mantenimiento de los detectores para gases inflamables y oxígeno" debe tenerse en cuenta. La auto calibración es una posibilidad. |  |
| 7.2.2.2b | - ¿Detectores de gases inflamables? |  | La calibración y justificación de los detectores de gas para oxígeno está regulada por la Directiva 2014/34/EU. También la norma europea EN 60079-29-2 "Atmósferas explosivas - Parte 29-2: Detectores de gas - Selección, instalación, uso y mantenimiento de los detectores para gases inflamables y oxígeno" debe tenerse en cuenta. La auto calibración es una posibilidad. |  |
| 7.2.2.2c | - ¿Medidores de concentración de vapores y gases tóxicos? |  | Si hay peligro de estar expuesto a gases o vapores tóxicos, estos instrumentos deben estar disponibles. Varios de estos dispositivos son tubos que no se puede calibrar. En ese caso, compruebe la fecha de caducidad. Refiérase a la norma EN 45544 |  |
| 7.2.2.2d | - ¿Medidores de temperatura? |  | Aplicable solamente para los indicadores de temperatura que deben medir temperaturas exactas. No aplicable para dispositivos de datos aproximados. |  |
| 7.2.2.2e | - ¿Manómetros para neumáticos? |  | Si la compañía está realizando por su propia cuenta el mantenimiento de neumáticos, debe estar presente el certificado de calibración del dispositivo. Si es subcontratado, una evidencia aceptable es que el subcontratista esté certificado en ISO 9001 por un organismo de certificación acreditado, u otro esquema de certificación equivalente que requiera la calibración de los instrumentos usados. |  |
| 7.2.2.2f | - ¿Llaves dinamométricas para el apriete de tuercas en las ruedas? |  | Si la compañía está realizando por su propia cuenta el mantenimiento de neumáticos, debe estar presente el certificado de calibración del dispositivo. Si es subcontratado, una evidencia aceptable es que el subcontratista esté certificado en ISO 9001 por un organismo acreditado de certificación, u otro esquema de certificación equivalente que requiera la calibración de los instrumentos usados. |  |
| 8 | # Conducta sobre seguridad (BBS o programa equivalente) |  | Conducta sobre seguridad (BBS o programa equivalente) |  |
| 8.1. | ## Conducta sobre seguridad para una conducción segura |  | Conducta sobre seguridad para una conducción segura |  |
|  |  |  | Ver la guía Cefic/ECTA "Behaviour Based Safety Guidelines for training of drivers and safe driving of road freight vehicles" https://cefic.org/library-item/behaviour-based-safety-guidelines-training-drivers-safe-driving-road-freight-vehicles |  |
| 8.1.1. | Formación BBS para una conducción segura |  | Formación BBS para una conducción segura |  |
| 8.1.1.1. | ¿Es el BBS tenido en cuenta cuando se revisan las necesidades de formación de responsables y planificadores? |  | Aunque se encuentra centrado principalmente en los conductores, BBS debe estar plenamente integrado en la organización de la compañía y convertirse en una parte integral de la cultura empresarial. No sólo los conductores, sino también el personal auxiliar y administrativo debe estar formado y entender los principios de BBS. Busque los registros de formación y sensibilización. |  |
| 8.1.1.2. | ¿Han sido seleccionadas personas y designadas formalmente como formadores BBS cualificados, de conformidad con los requisitos definidos en las Guías Cefic / ECTA BBS? |  | Consultar las guías mencionadas en 8.1 |  |
| 8.1.1.3. | ¿Ha sido desarrollado el contenido y formato (basado en observación, entrenamiento y con comunicación interactiva) de la formación BBS del conductor (o programa equivalente) siguiendo la línea de las guías BBS CEFIC/ECTA? |  | Compruebe si el contenido de la formación y el formato reflejan el espíritu de las guías de BBS (o sistema equivalente), es decir, sobre la base de una formación individualizada entre el formador y el conductor observado y formación durante la conducción de las habilidades de comportamiento en conducción. |  |
| 8.1.1.4. | ¿La frecuencia de la formación en BBS para los conductores ha sido definida y esta implementada? |  | Compruebe el plan de formación y su implantación entrevistando a los conductores. La frecuencia puede variar entre una vez cada 1 a 5 años, dependiendo de la evaluación de desempeño anual de cada conductor individual. La formación BBS/CSS se puede combinar con la formación descrita en la Directiva 2003/59 / CE de la UE. |  |
| 8.1.1.5. | ¿Existe un registro personal BBS mantenido para cada conductor, incluyendo los subcontratistas completamente integrados, con las observaciones realizadas sobre sus habilidades de comportamiento? |  | Compruebe los registros de formación. Cualquier persona contratada más de tres meses tiene que estar completamente formada. Otros tienen que ser incluidos en el programa. Hay que incluir un comentario siempre. Esta pregunta también es aplicable para los subcontratistas completamente integrados (conductores). |  |
| 8.1.2. | Resultados BBS, análisis y seguimiento. |  | Resultados BBS, análisis y seguimiento. |  |
| 8.1.2.1. | ¿Son los resultados individuales del programa BBS comunicados a cada conductor, acordando acciones preventivas, documentándolas y haciéndoles seguimiento? |  | Comprobar la formación y los registros individuales de cada conductor. Preguntar a los conductores (y subcontratistas completamente integrados) si han sido informados sobre los resultados de su formación BBS y el seguimiento de la misma. |  |
| 8.1.2.2. | ¿Están identificados y se miden los indicadores clave de rendimiento, tales como?: |  | La empresa evaluada debe garantizar una recogida anual de datos de los indicadores clave de desempeño y la presentación de informes que se incorporen en su sistema de gestión. (El programa ECTA R C y la presentación de informes de indicadores clave de desempeño podrían ser el punto de referencia a utilizar para las empresas) Los indicadores clave de desempeño deben medir la frecuencia de accidentes/incidentes por horas trabajadas. Con fines de análisis de los indicadores clave, se supone que cada empleado trabaja 2.000 horas por año de trabajo. |  |
| 8.1.2.2a | - ¿Accidentes e incidentes durante la conducción? |  | Comprobar los registros de incidentes (Consultar la pregunta 5.1.1.a del CORE) y los informes individuales de los conductores | M |
| 8.1.2.2b | - ¿Accidentes e incidentes en lugares de carga? |  | Comprobar los registros de incidentes (Consultar la pregunta 5.1.1.a del CORE) y los informes individuales de los conductores | M |
| 8.1.2.2c | - ¿Accidentes e incidentes en lugares de descarga? |  | Comprobar los registros de incidentes (Consultar la pregunta 5.1.1.a del CORE) y los informes individuales de los conductores | M |
| 8.1.2.2d | - ¿Índice de Lesiones con Tiempo Perdido? |  | Lesiones con tiempo perdido se refiere a la ocurrencia de incidentes de trabajo que tuvieron como resultado la incapacidad de un empleado para trabajar en la siguiente jornada de trabajo completa. Índice de frecuencia con lesiones por tiempo perdido se refiere al número de este tipo de lesiones que se producen por año y por millón de kilómetros operados. Ejemplo: Una compañía tuvo un índice de frecuencia de tiempo perdido de 5 incidentes con lesiones en un año. El número de kilómetros operados fue de 10 millones. El Índice de frecuencia de lesiones por tiempo perdido será: 5 accidentes con lesión con tiempo perdido/ 10.000.000 kilómetros operados = 0,5 accidentes con tiempo perdido / millón de kilómetros. El Índice de frecuencia de lesiones por tiempo perdido debe ser medido por las empresas de transporte para los empleados propios y conductores completamente integrados. Este indicador clave forma parte del desempeño de la empresa |  |
| 8.1.2.2e | - ¿Índice de Lesiones Personal? |  | Las Lesiones Personales se refiere a la ocurrencia de incidentes de trabajo que tuvieron como resultado una lesión al empleado. El índice de lesiones personales se refiere a la cantidad de este tipo de lesiones que se producen por 1 millón de Km operados. El índice de lesiones personales debe ser medido por las empresas de transporte para empleados propios y conductores completamente integrados. Este KPI forma parte del desempeño de la empresa. |  |
| 8.1.2.2f | - ¿Promedio de días de formación al año? |  | Este Indicador clave de desempeño (KPI) se debe medir para empleados propios, (conductores y personal de la oficina) y conductores subcontratados (totalmente integrados). Este KPI mide el número de días de formación por conductor / personal de oficina por año. Si se requiere una aclaración, ver los requisitos de informes de la ECTA. Este KPI permite al Proveedor de Servicios Logísticos (PSL), expresar el impacto de las inversiones en la formación. Este KPI forma parte del desempeño de la empresa. |  |
| 8.1.2.2g | - ¿Daños? |  | Para subcontratistas completamente integrados, el evaluador debe comprobar si existe un proceso, si los archivos están disponibles y si se realiza seguimiento. |  |
| 8.1.2.3 | - ¿Se ha implantado un programa en la organización para la observación y la comprobación puntual de los conductores en relación con el desempeño del conductor? ¿Se incluyen en los chequeos puntuales las listas de chequeos diarias realizadas por los conductores? |  | Compruebe si se ha implantado alguno de los mecanismos referidos en las "Guías de Conducta sobre Seguridad para la formación de los conductores y la conducción segura de vehículos de transporte de mercancías por carretera" (ítem 10) o un sistema equivalente |  |
| 8.1.2.4. | - ¿Se reflejan los resultados y conocimientos adquiridos mediante el programa BBS en las sesiones de actualización o refresco de formación? |  | Comprobar que la totalidad de los resultados y tendencias, como las identificadas en 8.1.2.2 a hasta g y en 8.1.2.3, han sido documentadas como experiencia de aprendizaje e incluidos en las formaciones de refresco |  |
| 8.2. | ## Guías de mejores prácticas de seguridad para la Carga/Descarga de los Vehículos de transporte de Mercancías por carretera. |  | Guías de mejores prácticas de seguridad para la Carga/Descarga de los Vehículos de transporte de Mercancías por carretera. |  |
| 8.2.1. | ¿La dirección ha adoptado también las directrices Cefic / ECTA "Best Practice Guidelines for Safe (Un)Loading of Road Freight Vehicles" |  | Compruebe si hay un archivo con el plan de implantación documentado y actualizado. Compruebe si las observaciones/resultados proporcionados por los lugares de carga/descarga y/o conductores se archivan, si se informaron a conductores / clientes, si se analizan y son utilizados por el transportista para llevar a cabo acciones correctoras y de mejora. |  |
| 8.3. | ## Concienciación de todos los Socios de Servicio |  | Concienciación de todos los Socios de Servicio |  |
| 8.3.1. | ¿Promociona y supervisa la empresa la implementación de los siguientes principios BBS en sus socios de servicio?: |  | Deberá demostrarse la promoción activa hacia todos los proveedores de servicios. Esto puede ser incluido en el contrato/acuerdo escrito, en las sesiones de formación o de información con los proveedores de servicios o por medio de otras herramientas de comunicación. Promocionar BBS es importante, pero monitorizar su seguimiento es algo mucho más fuerte. Los medios de monitorización pueden incluir: que la empresa se mantiene informada sobre el tipo de BBS implantado en el proveedor de servicios, provisión de BBS (para subcontratistas integrados), o evaluación anual. |  |
| 8.3.1.a | - ¿Conducción? |  | No hay directrices. |  |
| 8.3.1.b | - ¿Carga? |  | No hay directrices. |  |
| 8.3.1.c | - ¿Descarga? |  | No hay directrices. |  |
| 8.3.1.d | - ¿Lavado? |  | No hay directrices. |  |
| 9 | # Medición y Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte Esta sección sigue una jerarquía de preguntas, cada pregunta requiere un cálculo más detallado que la precedente El siguiente gráfico muestra los proveedores de servicios logísticos, y sus relaciones, que son tenidas en cuenta en el cálculo de las emisiones de GEI. |  | Medición y Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte La Comisión Europea tiene previsto establecer un marco europeo para la medición armonizada de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte y la logística, basado en estándares mundiales, que luego podría utilizarse para proporcionar a las empresas y los usuarios finales una estimación de la huella de carbono de sus selecciones, y aumentar la demanda de los usuarios finales y consumidores para optar por soluciones de transporte y movilidad más sostenibles. En la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente publicada por la Comisión Europea en diciembre de 2020 se definió el siguiente objetivo: Reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte para 2050, con respecto a 1990 |  |
| 9.1 | ## Alcance 1: Medición de emisiones de vehículos propios o que están controlados por la empresa. |  | Las emisiones de Alcance 1 incluyen las emisiones directas de aquellos activos que son propiedad o, que están controlados por la empresa evaluada, es decir que utilizan combustibles que son pagados por la empresa. Esto incluye la combustión de combustibles sólidos o líquidos comprados para producir ya sea energía, calor o vapor para su uso en equipos fijos o móviles (por ejemplo, camiones, vehículos, generadores). Los FIS no están incluidos en estas preguntas |  |
| 9.1.1 | ¿Tiene la empresa evaluada un sistema para recopilar datos que permitan el cálculo basado en la energía (combustible) de sus emisiones de GEI del transporte para todos los camiones propios cuyo combustible paga la empresa? |  | En esta sección, la expresión "compañía evaluada" tiene el mismo significado que en otras partes del cuestionario: se refiere a la compañía localizada en un lugar específico. Si la compañía evaluada no opera sus propios vehículos, esta pregunta no será aplicable. Los subcontratistas completamente integrados NO están bajo el alcance de esta pregunta. La compañía evaluada necesita tener un sistema para registrar la siguiente información: - combustible consumido por cada tipo de combustible (ej.: mediante las facturas de compra) La empresa podría consumir diferentes combustibles, por ejemplo: - diésel - Mezcla de diésel / biodiésel - biodiésel - GNC / GNL - Hidrógeno - etc. - kilometraje total recorrido (ej.: mediante la revisión periódica del cuentakilómetros) - toneladas transportadas (ej.: mediante órdenes de transporte) |  |
| 9.1.2 | ¿Tiene la empresa evaluada un sistema para calcular anualmente la intensidad de emisión de GEI del transporte (expresada como kg CO2 equivalente por tkm) utilizando los datos recopilados en la pregunta 9.1.1? |  | kg CO2e significa kg CO2 equivalente: es una unidad que describe el impacto de diferentes gases de efecto invernadero como una única medida relacionada con el potencial de calentamiento global del dióxido de carbono. El evaluador aceptará el cálculo realizado por la empresa siempre que la fórmula utilizada en el numerador sea la suma de las emisiones de los combustibles consumidos anualmente y el denominador se calcule mediante la fórmula mencionada en 9.6.1 |  |
| 9.1.3 | ¿Conoce la empresa el combustible consumido por categoría de transporte / negocio sobre una base anual? |  | Una empresa puede tener diferentes categorías de transporte / negocios: - Camiones cisterna para granel (líquido / sólido) - Mercancías envasadas - Camiones refrigerados - etc. Para puntuar la pregunta de manera positiva, la empresa debe medir el combustible consumido para cada categoría de transporte / negocio y cada tipo de combustible consumido. En caso de que no se conozca la cantidad exacta, se aceptará una estimación razonable. Para obtener una explicación detallada sobre las categorías de transporte, consulte la guía GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting". En su última versión. Modulo 5 https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ |  |
| 9.1.4 | ¿La empresa calculó las emisiones TTW del combustible consumido durante el último año usando la fórmula: kg CO2e = Σ (combustible (litros) × factor de emisión de combustible TTW (kg CO2e / litros de combustible))? |  | La empresa utilizará factores de emisión de combustible de la guía marco GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting" versión 2.0, Modulo 1. El documento se puede descargar desde este enlace: https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ Para cada tipo de combustible se pueden utilizar tres factores: WTT, TTW y WTW. - Well-to-Tank (WTT): Las emisiones de WTT consisten en todos los procesos entre la fuente de energía (el pozo) y las fases de extracción, procesamiento, almacenamiento y entrega de energía hasta el punto de uso (el tanque). - Tank-to-Wheel (TTW): Estas son las emisiones de combustibles quemados para actividades energéticas (la rueda). - Well-to-Wheel (WTW): Estas son emisiones del ciclo de vida completo del combustible y deberían ser equivalentes a la suma de las emisiones WTT y TTW. Para esta pregunta se debe utilizar TTW |  |
| 9.1.5 | En caso de que la empresa almacene/ manipule mercancías en su propio emplazamiento o ejecute un paso intermedio propio antes de llegar al destino final: ¿se calculan las emisiones TTW en kg CO2e del combustible consumido? |  | En caso de que un envío necesite una manipulación como paso intermedio antes de ir al destino final, la empresa debe tener un sistema para calcular el consumo de energía adicional. Si las mercancías se almacenan en un almacén, consulte la sección 10.3 del cuestionario de almacén SQAS 2022 para calcular el consumo de energía. El combustible o gas usado para el calentamiento de la oficina no debe ser incluido. Sin embargo, se anima a la compañía a medir y reducir este consumo de energía, aunque esto no se tendrá en cuenta para puntuar la pregunta. |  |
| 9.1.6 | ¿La empresa calculó las emisiones de Alcance 1? kg CO2e = Suma de las preguntas 9.1.4 y 9.1.5 |  |  |  |
| 9.2 | ## Alcance 2: Emisiones procedentes de la electricidad |  | Las emisiones de Alcance 2 son emisiones indirectas del producción y distribución de electricidad, calor y vapor comprado por la empresa evaluada para su uso en sus propios sitios logísticos, vehículos eléctricos u otros activo que requieran electricidad |  |
| 9.2.1 | ¿La empresa midió la electricidad comprada para su utilización en sus emplazamientos logísticos, vehículos eléctricos u otros activos de propiedad que requieran electricidad? |  | Las facturas de electricidad proporcionan la información más precisa sobre el uso de la electricidad. Los consumos de energía típicos provienen de los vehículos que funcionan con baterías y la electricidad utilizada para la calefacción / refrigeración e iluminación. La electricidad consumida por las oficinas no debe ser incluida. Sin embargo, se anima a la compañía a medir y reducir este consumo de energía, aunque esto no se tendrá en cuenta para puntuar la pregunta. |  |
| 9.2.2 | ¿Calculó la empresa las emisiones de Alcance 2 de la electricidad WTT comprada mencionada en 9.2.1 durante el último año con la fórmula?: kg CO2e = Σ (electricidad (kWh) × factor de emisión de electricidad (kg CO2e / kWh electricidad)) |  | TTW se considera cero para la electricidad, todas las emisiones están en las etapas WTT en el punto de uso. Los factores de emisión a utilizar dependen del origen de la electricidad. Las empresas deben recopilar factores de emisión de electricidad para los países o regiones donde se encuentran los sitios logísticos. Las baterías de los vehículos generalmente se cargan durante la noche, pero también se pueden cargar en la carretera. Los factores de electricidad por país también se pueden obtener de la Agencia Internacional de Energía (IEA): https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/emissions-factors-2020#emissions-factors (Hay que pagar una tarifa para su consulta) En ausencia de otros datos, se puede suponer un factor de electricidad promedio de la UE de 420 g CO2e / kWh (fuente: directriz marco GLEC). El uso de combinaciones de países individuales puede dar valores significativamente diferentes, especialmente en países con un suministro de electricidad altamente descarbonizado. |  |
| 9.3 | ## Alcance 3 |  | Las emisiones de Alcance 3 son emisiones indirectas la cadena de suministro de la empresa evaluada. Esto incluye emisiones de subcontratistas y servicios subcontratados (por ejemplo, almacenamiento, limpieza de cisternas) El Alcance 3 también cubre la producción y distribución de combustibles quemados en el Alcance 1 (WTT), las emisiones de transporte incluidas en los bienes y servicios adquiridos, el uso del producto y el final de su vida útil. En caso de evaluaciones multi-emplazamiento, la oficina central puede considerar a las subsidiarias como alcance 3, 2 o 1. La oficina central lo decide. Cualquiera que sea la elección, los siguientes principios se deberán aplicar: - Las emisiones de gases de efecto invernadero estarán disponibles a nivel de las subsidiarias - Se debe asegurar que no hay doble conteo entre las emisiones de la oficina central y las subsidiarias - En la revisión por la dirección de las oficinas centrales (SQAS 2022 Revisado, sección 5.4), el programa de medición y reducción de emisiones de las subsidiarias será analizado y se tomaran las decisiones para la reducción de las mismas. |  |
| 9.3.1 | Subcontratistas totalmente integrados y subcontratistas no integrados |  | Si la empresa evaluada no opera con FIS o con NIS, esta sección no es aplicable |  |
| 9.3.1.1 | ¿Tiene la empresa evaluada un sistema para recopilar datos que permita el cálculo basado en la actividad de las emisiones de GEI WTW de transporte de sus subcontratistas totalmente integrados (FIS) y/ o subcontratistas no integrados (NIS)? |  | Existen dos enfoques para calcular las emisiones de GEI de las actividades de transporte: "basado en la actividad" y "basado en la energía". En el cálculo "basado en la actividad", las emisiones de GEI se obtienen multiplicando las toneladas-kilómetro por un factor de emisión. En el cálculo "basado en la energía", las emisiones de GEI se obtienen multiplicando el combustible real consumido por un factor de conversión de emisiones estándar. Este método es más preciso que el enfoque "basado en la actividad". En caso de que el transportista principal subcontrate transportes a FIS / NIS, la empresa evaluada debe conocer la cantidad de estas toneladas y kilómetros subcontratados. Si el subcontratista no proporciona la información, se pueden estimar los tkm recorridos, siempre que la estimación se haga para cada orden de transporte. Si se conoce el combustible consumido por el subcontratista, el cálculo de las emisiones de GEI debe realizarse como se indica en el apartado 9.1 |  |
| 9.3.1.2 | ¿Calcula la empresa las emisiones WTW de FIS y / o NIS? |  | Para el cálculo de las emisiones de GEI del transporte, la empresa debe utilizar la directriz marco GLEC.: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting" alcance 3, última versión. El documento se puede descargar desde este enlace.: https://www.flexmail.eu/f-844a1f54174eb51e |  |
| 9.3.2 | Intermodal/ Multimodal Esta sección sigue una jerarquía de preguntas, cada pregunta requiere un cálculo más detallado que la precedente |  | Este apartado solo es de aplicación cuando la empresa de transporte incluye transporte intermodal / multimodal en sus servicios Intermodal es un transporte de mercancías, en una misma unidad de transporte intermodal, por modos de transporte sucesivos sin manipulación de la propia mercancía al cambiar de modo. Este término se usa generalmente cuando se trata de carreteras y ferrocarriles. La unidad de transporte intermodal puede ser un contenedor, una caja móvil o un vehículo de carretera o ferrocarril o un barco. Multimodal: Transporte de mercancías por al menos dos modos de transporte diferentes. El transporte intermodal es un tipo particular de transporte multimodal, a menudo basado en un contrato que regula el transporte multimodal completo. Por lo general, los servicios ferroviarios o fluviales (vías navegables interiores y mar de corta distancia) se utilizan con movimientos por carretera en uno o ambos extremos. Las toneladas y kilómetros deberían también incluir a cualquier empresa de transporte subcontratada que esté transportando la carga solicitada por el transportista principal. |  |
| 9.3.2.1 | ¿Tiene la empresa evaluada un sistema para calcular las emisiones de GEI WTW basadas en la actividad del transporte intermodal? |  | El cálculo de las emisiones se puede realizar utilizando factores compuestos o sumando las emisiones de los diferentes tramos de cada envío. Un tramo se refiere al punto de partida y al final de un envío que utiliza el mismo modo de transporte. Para el método de cálculo, consulte la guía marco GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting". Última versión. Módulo 5 https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ |  |
| 9.3.2.2 | ¿Tiene la empresa evaluada un sistema para recopilar datos que permita el cálculo de las emisiones de GEI del transporte de los tramos de servicios realizados por carretera, por ferrocarril y por barco? |  | La empresa tendrá que recopilar datos de las emisiones, toneladas y kilómetros de cada tramo y de cada envío transportado. |  |
| 9.3.2.3 | ¿Calcula la empresa evaluada las emisiones de GEI de todos los tramos involucrados? |  | Si el tramo por carretera del envío se realiza con camiones propios, el cálculo de las emisiones de este tramo se incluirá en la sección 9.1 (Alcance 1) o 9.2 (Alcance 2). Si se subcontrata se incluirá en 9.3.1 (Alcance 3) Para el cálculo de los tramos ferroviarios y fluviales, la empresa utilizará la directriz marco GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting". Última versión. Módulo 5 https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ En caso de que el número de envíos no justifique los cálculos manuales, la empresa puede recurrir a proveedores de TI. Como ejemplos, consulte https://www.smartfreightcentre.org/en/working-with-sfc-accredited-partners/ Se utilizarán los factores WTW. |  |
| 9.3.3 | Estaciones de limpieza de cisternas |  |  |  |
| 9.3.3.1 | En caso de que la empresa transporte líquidos/ sólidos a granel y utilice estaciones de limpieza de cisternas, ¿se calculan las emisiones de GEI WTW correspondientes a las limpiezas? kg CO2e = Número de limpiezas realizadas en el último año x kg CO2e / limpieza |  | Por lo general, el combustible/ gas se usa en las estaciones de limpieza de cisternas para alimentar la(s) caldera(s) y la electricidad se usa para mover las bombas. La empresa de transporte debe solicitar a las estaciones de limpieza de cisternas los factores de emisión a utilizar. Consulte el cuestionario SQAS 2022 TC, sección 9.1.6, para ver cómo se calculan las emisiones |  |
| 9.3.4 | Subcontratación de almacenamiento/ manipulación de mercancías |  |  |  |
| 9.3.4.1 | En caso de que la empresa subcontrate el almacenamiento / manipulación de mercancías en cualquier paso intermedio antes de llegar al destino final: ¿se calculan las emisiones de WTW en kg CO2e de la energía consumida? |  | En caso de que un envío necesite subcontratar una manipulación intermedia antes de ir al destino final, la empresa debe tener un sistema para calcular el consumo de energía adicional. Si las mercancías se almacenan en un almacén subcontratado, consultar el Cuestionario de almacén SQAS 2022, sección 10.3 para el cálculo del consumo de energía. |  |
| 9.3.5 | Producción y Distribución de combustibles consumidos en Alcance 1 |  |  |  |
| 9.3.5.1 | ¿La empresa calculó las emisiones absolutas WTT del combustible consumido durante el último año usando la fórmula: kg CO2e = Σ (combustible (litros) × factor de emisión de combustible WTT (kg CO2e / litros de combustible))? |  | El factor debe obtenerse de la guía "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting" en su última versión. Modulo 1 |  |
| 9.3.6 | Cálculo de emisiones de Alcance 3 |  |  |  |
| 9.3.6.1 | ¿La empresa calculó las emisiones de alcance 3 con la siguiente fórmula? kg CO2e = Suma de las preguntas de la subsección 9.3 |  | Deberían añadirse las siguientes preguntas: 9.3.1.2 + (9.3.2.1 o 9.3.2.3) + 9.3.3.1 +9.3.4.1 + 9.3.5.1 |  |
| 9.4 | ## Cálculo de emisiones totales (Alcance 1, 2 y 3) |  | La medición de las emisiones totales es necesaria porque tiene un impacto directo en el calentamiento global. |  |
| 9.4.1 | ¿Calculó la empresa las emisiones totales durante el año pasado sumando las emisiones de Alcance 1, 2 y 3? |  | Deben añadirse las siguientes preguntas: 9.1.6 + 9.2.2 |  |
| 9.5 | ## Cálculo de toneladas-km |  |  |  |
| 9.5.1 | ¿Conoce la empresa las toneladas de producto transportadas y los kilómetros recorridos (tanto cargados como vacíos) asociados con cada categoría especificada en 9.1.3? |  | En el caso de los productos a granel, las toneladas (carga útil) son el peso neto del producto (sin considerar el peso de la cisterna/contenedor). En caso de mercancías embaladas, el peso debe incluir el producto y el embalaje proporcionado para el transporte por el expedidor; el embalaje adicional o el equipo de manipulación utilizado por el proveedor logístico no debe incluirse en el cálculo. Para obtener una explicación adicional, consulte la guía marco del GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting". Última versión. Modulo 5: https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ |  |
| 9.5.2 | ¿La empresa calculó las toneladas-Kilómetros durante el último año por orden de transporte y por categoría de transporte con la fórmula? Σ tkm por categoría de transporte = (tonelada de envío 1 x km envío 1) + (tonelada de envío 2 x km envío 2) +…. + (tonelada de envío n x km de envío n) |  | El evaluador tomará una muestra de los pedidos de transporte y preguntará a la empresa cómo se calcularon las toneladas y los kilómetros transportados. |  |
| 9.6 | ## Cálculo de la intensidad de emisión |  | La intensidad de las emisiones es una medida clave en una empresa de transporte y el objetivo es disminuirla. Si una empresa, por ejemplo, cambia el combustible consumido de diésel a combustibles alternativos o a modos de transporte de menores emisiones (por ejemplo, carretera a ferrocarril), la intensidad de las emisiones disminuirá. La intensidad de las emisiones se ve afectada por el funcionamiento en vacío (distancia recorrida sin carga) y el factor de carga (porcentaje de la capacidad disponible utilizada en un viaje con carga). A más viajes realicemos en vacío y con carga parcial más aumentará la intensidad de las emisiones. Sin embargo, la densidad de la carga también afecta la intensidad de las emisiones: los productos con baja densidad aumentan la intensidad de las emisiones, pero este aumento no significa necesariamente una disminución en el rendimiento de transporte de la empresa de transporte. De las diversas formas disponibles para medir la intensidad de emisión, SQAS adoptó la emisión por tonelada-km. El evaluador no incluirá información sobre la intensidad de las emisiones, las emisiones absolutas o las toneladas-km en los comentarios de las preguntas, como prueba objetiva. |  |
| 9.6.1 | ¿La empresa calculó la intensidad de emisión por categoría de transporte durante el último año utilizando la fórmula?: Factor de intensidad de emisión por categoría de transporte (kg CO2e / tkm) = Emisiones totales obtenidas de 9.4.1 por categoría x 1000 / tkm por categoría calculadas en 9.5.2 |  | Para obtener una explicación sobre cómo calcular las emisiones por categorías de transporte, consulte la guía marco del GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting". En su última versión. Modulo 5 https://www.smartfreightcentre.org/en/downloads/ |  |
| 9.7 | ## Consolidación e informe de las emisiones |  |  |  |
| 9.7.1 | ¿La empresa consolida en un informe las emisiones totales anuales de la siguiente forma? - Alcance 1 (pregunta 9.1.6) - Alcance 2 (pregunta 9.2.2) - Alcance 3 (pregunta 9.3.6.1) - Emisiones totales (pregunta 9.4.1) - Intensidad de las emisiones por categoría de transporte (pregunta 9.6.1) |  | Para ver un ejemplo de cálculos, consulte la declaración GLEC, página 50 y siguientes de la guía marco del GLEC, en su última versión |  |
| 9.8 | ## Formación |  | El evaluador buscará evidencia de un programa de formación adecuado y su traslado a las fichas de personal individuales. |  |
| 9.8.1 | ¿Están los planificadores de transporte formados en la optimización de la carga útil y la reducción del kilometraje en vacío? |  | Consulte las guías de Cefic / ECTA "How to reduce time spent by drivers on site and improve their treatment" Sección 2.1. El evaluador buscará evidencia de registros del plan de formación / la formación inicial o de bienvenida o registros de experiencia previa. |  |
| 9.9 | ## Reducción de emisiones |  |  |  |
| 9.9.1 | Definición de la estrategia, objetivos y programa Las tres primeras preguntas de esta sección siguen una jerarquía: cada pregunta tiene un nivel de exigencia superior al anterior. |  |  |  |
| 9.9.1.1 | ¿La empresa ha definido una estrategia para reducir sus emisiones de GEI en el transporte, en base a las mediciones realizadas en 9.7.1? |  | Los kilómetros recorridos pueden ser con carga o en vacío. Una de las posibles formas de reducir la intensidad de las emisiones es reducir los kilómetros recorridos en vacío. Otra forma es aumentar la carga útil por viaje. |  |
| 9.9.1.2 | ¿La empresa ha definido los objetivos para reducir su intensidad de emisión, en base a las mediciones realizadas en 9.6.1 en un plan plurianual? |  | El evaluador comprobará si la reducción está en consonancia con el objetivo indicado en la directriz de la pregunta 9, Estrategia de movilidad sostenible e inteligente. |  |
| 9.9.1.3 | ¿Los objetivos incluyen una reducción de las emisiones totales calculadas en 9.4.1, en el programa plurianual? |  | El evaluador comprobará si la reducción se ajusta al objetivo indicado en la pregunta 9. |  |
| 9.9.1.4 | ¿La empresa evaluada cuenta con un programa plurianual para alcanzar los objetivos mencionados en 9.9.1.2 o 9.9.1.3? |  | El programa podría realizarse en asociación con FIS o con clientes. Para puntuar uno, el evaluador comprobará que existe un programa detallado con personas responsables y fechas de entrega. El programa incluirá pasos intermedios y seguimientos al menos una vez al año. |  |
| 9.9.1.5 | ¿La empresa incluye opciones de transporte multimodal para reducir las emisiones de GEI? |  | Se debe tener en cuenta la legislación local para definir la aplicabilidad de la pregunta (criterio de distancia). En general la pregunta no es aplicable cuando la distancia entre el origen y el destino final es inferior a 100 km |  |
| 10 | # Protección |  | Protección |  |
| 10.1. | ## Protección en el transporte |  | Protección en el transporte |  |
| 10.1.1. | ¿Implementa la empresa medidas para asegurar la protección de los productos y la información de transporte a lo largo de la cadena de sus socios de servicio, incluso en?: |  | La información logística debe estar protegida y segura en los sistemas TI. Comprobar que los sistemas TI de la compañía están protegidos apropiadamente. Una opción adicional es incluir una cláusula de confidencialidad en los contratos de los empleados que sean archivados en el departamento de Recursos Humanos. Comprobar contratos con socios de servicio en busca de cláusulas de confidencialidad, requisitos y listas de proveedores aprobados. |  |
| 10.1.1a | - ¿almacenes y áreas de estacionamiento? |  | No hay directrices. |  |
| 10.1.1b | - ¿estaciones de limpieza? |  | No hay directrices. |  |
| 10.1.1c | - ¿durante la interfaz con cualquier empresa de transporte por carretera subcontratada? |  | No hay directrices. |  |
| 10.1.1d | - ¿durante la interfaz con el transporte intermodal? |  | No hay directrices. |  |
| 10.1.2. | ¿Están la entrega y transferencia de Protección (con sus responsabilidades asociadas) documentadas y firmadas? |  | Compruebe si hay pruebas documentadas. Como ejemplo se podría utilizar un EIR (Recibo de Intercambio de equipos). |  |
| 10.1.3. | ¿Se aplican dispositivos, equipos o procedimientos que eviten el robo de vehículos y se toman medidas para garantizar su operatividad y eficacia en todo momento? |  | Compruebe el tipo de dispositivos/equipos/medidas antirrobo y la eficacia en la práctica |  |
| 10.1.4. | ¿Están las cabinas de los vehículos dotadas con sistema de control de acceso? |  | El acceso no autorizado a la cabina del vehículo debe ser detectado y activado un sistema de alarma para avisar al conductor: Los conductores que disponen de una tarjeta de acceso, contraseña o un sistema de reconocimiento positivo (reconocimiento ocular) están habilitados para entrar en la cabina. Los accesos no autorizados deberán activar una alarma en los sistemas informáticos de la base y activar un inmovilizador del vehículo. |  |
| 10.1.5. | ¿Están los vehículos dotados de sistemas de control para el arranque de motores? |  | Los vehículos deben estar equipados con sistema de bloqueo electrónico de arranque del motor (a veces llamado inmovilizador). |  |
| 10.1.6. | Los remolques, independientemente de su tipo, ¿están provistos de dispositivos de seguridad que impidan el robo cuando están desacoplados? |  |  |  |
| 10.1.7. | Cuando sea aplicable, ¿ha desarrollado e implantado la organización disposiciones de protección para el transporte de productos sensibles (mercancías de alto valor, precursores de explosivos, precursores de armas químicas o precursores de drogas)? |  | Mercancías de alto valor son aquellas definidas por el cliente, requisitos/legislación local para el transporte nacional o requisitos CMR. Comprobar documentación y entrevistar a conductores. |  |
| 10.1.8. | ¿Se dispone de un procedimiento que asegure que los incidentes de protección respecto a productos sensibles son reportados inmediatamente a los clientes y las autoridades? |  | Comprobar documentos, entrevistar a conductores y directores operacionales |  |
| 10.2. | ## Protección durante el manejo de Mercancías peligrosas de alto riesgo |  | Protección durante el manejo de Mercancías peligrosas de alto riesgo |  |
|  |  |  | Si el proveedor de servicios logísticos no tiene mercancías peligrosas de alto riesgo (MPAR), el capítulo 10.2 tiene que ser puntuado como NO APLICABLE |  |
| 10.2.1. | ¿Se ha desarrollado e implantado un Plan de protección para las Mercancías Peligrosas de Alto Riesgo (MPAR) de acuerdo con lo definido en el apartado 1.10 del ADR? |  | Comprobar el contenido esencial del apartado 1.10 del ADR y si la página del índice del Plan de Protección contiene los capítulos necesarios. Consulte las GUÍAS DE LA INDUSTRIA PARA LA PROTECCIÓN EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS: https://cefic.org/library-item/guidelines-for-the-security-of-the-transport-of-dangerous-goods-by-road |  |
| 10.2.2. | ¿Dispone la empresa medidas de monitorización de las MPAR mientras están en tránsito? |  | Los dispositivos para el seguimiento y localización de MPAR durante el tránsito incluyen monitorización GPS. |  |
| 10.2.3. | Todos los camiones, contenedores, cisternas, vagones cisternas, etc., de carga completa de MPAR ¿son precintados y sellados y los números de los precintos entregados por separado (vía electrónica o papel)? |  | Comprobar las prácticas de precintado, entrevistando a los conductores, y verificando las instrucciones. Buscar un procedimiento documentado de precintado, así como precintos con numeración única que puedan registrarse en la documentación del transporte… |  |
| 10.2.4. | ¿Se investigan a fondo las anomalías de sellado o precinto en el caso de MPAR, rechazando el embarque si es necesario, notificando al personal de protección y extremando las precauciones si existe evidencia de ruptura o manipulación de estos? |  | Debe existir un sistema de informes de discrepancias en el precintado, que incluya investigación y seguimiento. |  |
| 10.2.5. | ¿Son los conductores (propios y completamente integrados) requeridos para llamar de forma regular si no se dispone de localización mediante Herramientas electrónicas de seguimiento y monitorización (ej: GPS)? |  | Compruebe las instrucciones de llamadas telefónicas en el manual del conductor y entreviste a alguno para contrastar su cumplimiento. Comprobar la periodicidad en relación con el producto / tipo de transporte / país que debería ser por lo menos una vez tras un período prolongado en posición fija. |  |
| 11 | # Control operacional |  | Control operacional |  |
| 11.1 | ## Interfaz con el cliente |  | Interfaz con el cliente |  |
| 11.1.1 | ¿Tiene información por parte de su cliente químico a la hora de efectuar una entrega/recogida segura? Ésta debe contener, como mínimo: |  | La información puede detallarse en un contrato general, en una orden individual, en un documento de información indicando el punto de carga/descarga… Seleccionar aleatoriamente y comprobar algunas operaciones de una lista de órdenes o una lista de planificación de transporte. |  |
| 11.1.1.1a | - ¿División de las responsabilidades del conductor y los operadores en los lugares de carga/descarga (BBS de carga/descarga)? |  | La guía BBS de carga/descarga tiene que considerarse al contestar esta pregunta; específicamente el conductor no debe involucrarse en la toma de muestras. |  |
| 11.1.1.1b | - ¿Entrega del Certificado Europeo de Lavado? |  | No hay directrices. |  |
| 11.1.1.1c | - ¿Requisitos de acceso incluyendo uso de EPIs? - ¿Verificación de la estanqueidad de los dispositivos de cierre después de la carga/descarga? - ¿La documentación que acompaña los procesos de carga/descarga (antes/durante/después)? - ¿Los requisitos de equipamiento? - ¿La fijación de la carga? |  | La información incluirá: - horario de apertura, restricciones a los vehículos… - información detallada sobre la documentación necesaria en las diferentes etapas - longitud de mangueras, tipo de mangueras/compresores/bombas - instrucciones de cliente para la fijación de cargas específicas |  |
| 11.1.2 | ¿Hay prueba por escrito del compromiso de la dirección de apoyar las tareas de los conductores de acuerdo con la guía BBS "Best Practice Guidelines for Safe (Un)Loading of Road Freight Vehicles"? |  | Esto puede ser añadido en el manual del conductor o como una instrucción separada, pero debe ser comprobado mediante entrevista a conductores basada en no conformidades de la instalación… |  |
| 11.2. | ## Planificación y comunicación |  | Planificación y comunicación |  |
| 11.2.1. | Planificación y proceso de pedidos |  | Planificación y proceso de pedidos |  |
| 11.2.1.1 | ¿Existe un procedimiento documentado sobre proceso de pedidos de transporte, segregación de mercancías y planificación de vehículos? |  | El evaluador deberá revisar los procedimientos documentados y asignar puntuación positiva si los elementos claves están contemplados, por ej. los programas de mantenimiento de vehículos no entran en conflicto con los planes de ejecución de pedidos. Comprobar la existencia de un procedimiento o instrucción entre los departamentos de mantenimiento y planificación Buscar procedimientos documentados o prácticas respecto a la segregación de diferentes clases de cargas, productos alimentarios... en línea con los requisitos legales. Para mercancías peligrosas, verificar el cumplimiento con el capítulo 7.5 del ADR. |  |
| 11.2.1.2 | ¿Dispone la empresa de un procedimiento documentado para controlar sus servicios desde el punto de carga hasta la entrega al destinatario final? |  | "Verificar mediante una muestra de transacciones cómo la compañía traza y realiza el seguimiento del estado/ubicación actual durante el transporte de acuerdo con requisitos de cliente ó evaluaciones de riesgo. En grandes compañías, el control efectivo del estado de los envíos a lo largo de la cadena de suministro puede realizarse mediante tecnologías IT como códigos de barras, identificación por radiofrecuencia (RFID) o SCEM (Gestión de eventos de la cadena de suministro) pero también mediante escaneo de documentación, comunicación móvil u otras formas de seguimiento. Comprobar si la descripción del proceso cubre toda la cadena de suministro." |  |
| 11.2.1.3 | ¿Se realiza un seguimiento del cumplimiento de las instrucciones y requisitos de cliente en toda la cadena de suministro? |  | Se debe comprobar analizando los acuerdos firmados por compañías subcontratadas (no integradas) y si los requisitos del cliente están incluidos en ellos. La compañía evaluada debe asegurar que sus subcontratistas cumplen tanto con sus propios requisitos como con los requisitos de los clientes (compañías químicas). El acuerdo con los clientes químicos debe ser incluido en un contrato documentado. |  |
| 11.2.1.4 | ¿La sección de planificación comunica la información y las instrucciones más destacadas para el conductor / subcontratista, incluyendo, pero no limitado a: - ¿Peligrosidad del producto? - ¿Criterios de ruta (incluido localizaciones de aparcamientos aprobados, códigos de túneles)? - ¿Regulaciones adicionales de transporte, aplicables en los países de tránsito (Internacional)? - ¿Detalles de Cargador / Destinatario (Consignatario)? - ¿Compatibilidad de los productos (carga combinada)? - ¿Compatibilidad de los productos a cargar con las cargas previas? - ¿Requisitos de seguridad, salud y medioambientales específicos del cliente? |  | Comentario obligatorio requerido |  |
| 12.2.1.5 | ¿La empresa dispone de un sistema de evaluación de riesgos del Viaje para todo trayecto superior a 4,5 horas de conducción, que le ayude al conductor a gestionar su viaje a través de un Plan de Viaje documentado que contenga la ruta autorizada, los peligros conocidos de la ruta, estacionamiento seguros y protegidos de vehículos y paradas de descanso autorizadas? |  | Un sistema de evaluación de riesgos del Viaje/Jornada (ERJ) proporcionará al conductor un Plan de Viaje (algunas empresas pueden llamarlo un" plan de gestión de la ruta"), incluyendo la ruta autorizada, las paradas de descanso autorizadas, los peligros conocidos de la ruta y una serie de aparcamientos seguro y protegidos. El conductor deberá recibir el Plan de Viaje antes de la salida para los trayectos seleccionados. La selección se basará en la evaluación de riesgos, pero incluirá, como mínimo, todos los recorridos que excedan de 4,5 horas de conducción. Los Planes de viaje se basan en una evaluación de riesgos de la ruta. Para un viaje específico, la evaluación de riesgos debe tener en cuenta los aspectos de seguridad y protección mencionados con anterioridad y basarse en los riesgos del producto y el valor del producto. (Consultar la guía CEFIC" Guía sobre evaluaciones de riesgos de seguridad para operaciones de transporte de químicos") El evaluador comprobará - Con los Conductores: si la revisión del Plan del viaje es parte de la rutina de preparación de viaje. (Consultar la guía CEFIC" Guía sobre evaluaciones de riesgos de seguridad para operaciones de transporte de químicos). - Con los conductores: si se dispone de una sistemática establecida para que informen de cualquier cambio en el plan de viaje derivados de la ruta. - Con la planificación / expedición: evidencia de que el sistema de Evaluación de Riesgos del viaje/jornada (ERV) se actualiza con los cambios reportados. |  |
| 11.2.1.6 | ¿Hay un procedimiento documentado que asegure que no se sobrepasa la carga máxima autorizada en los países de tránsito? |  | Comprobar que hay un procedimiento documentado que asegure que durante la jornada, la carga máxima admisible en los distintos países no se sobrepasa. Comprobar la existencia de un documento donde se indiquen los pesos máximos admisibles en los distintos países, teniendo en cuenta las excepciones de las etapas intermodales. |  |
| 11.2.1.7 | ¿Existe un procedimiento documentado para asegurar que cuando los conductores son requeridos por expedidores o descargadores para una toma de muestras en la parte superior del vehículo, se comienza un proceso de información al expedidor/descargador y se realiza un seguimiento de ello? |  | La toma de muestras de la parte superior de los vehículos es una actividad que debe ser realizada por los operadores de las empresas descargadoras o compañías especializadas. Consultarse a las "Guías de mejores prácticas para la carga/descarga segura de vehículos de transporte de mercancías"). Los conductores deben informar cuando son requeridos a la toma de muestras y la empresa debe comunicar esta información en cascada al expedidor |  |
| 11.2.1.8 | ¿Existe un procedimiento para asegurar que cuando los conductores son requeridos por el expedidor o el descargador a trabajar en la parte superior del vehículo sin disponer (o no ser adecuada) la protección ante caídas se comienza un proceso de información al expedidor/descargador y se realiza un seguimiento de ello? |  | Trabajar en la parte superior de un vehículo es una actividad peligrosa que se debe evitar en todo momento. Si es necesario este trabajo tiene que hacerse con la protección anticaídas adecuada, preferentemente colectiva o con una protección contra caídas individuales mediante el enganche con una cuerda o cabo a un punto de enganche comprobado y certificado. Consulte las guías "Best practice guidelines for safe working at height in the chemical logistics supply chain" https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-for-safe-working-at-height-in-the-logistics-supply-chain |  |
| 11.2.1.9 | ¿Existe un procedimiento para que, cuando los conductores son requeridos por los expedidores o descargadores a descargar un cargamento a granel o un contenedor directamente a bidones o GRG´s, se comienza un proceso de información al expedidor/descargador y se realiza un seguimiento de ello? |  | Para descargar en bidones o en GRGs de forma segura, debe haber disponible una instalación fija de llenado de bidones o GRGs. 'Fijo' significa una instalación que esté equipada con una conexión de descarga fija, situada en un área zonificada según su riesgo de explosión y en línea con los requisitos técnicos correspondientes. |  |
| 11.2.1.10 | ¿Recibe la compañía y posteriormente envía a todos sus socios de servicio de la cadena logística todas las instrucciones necesarias para envíos multimodales? |  | Tiene que estar garantizado que todas las instrucciones necesarias para envíos multimodales han sido recibidas y evaluadas por la compañía. Además, que esta información se ha proporcionado a todos los socios de la cadena de suministro. Si la compañía no posee un contacto directo con las compañías de su cadena de suministro, debe existir un mecanismo de control que garantice la cascada de información |  |
| 11.2.2 | Lavado de cisternas |  | Lavado de cisternas |  |
| 11.2.2.1 | ¿Están todos los lavaderos de cisternas y contenedores cisternas, evaluados según los criterios SQAS de Estaciones de Lavado o sistema equivalente? |  | Deberá existir una relación de estaciones de lavados aprobadas. Esta lista aprobada debe contener sólo estaciones de lavado evaluadas en SQAS en vigor para cada lugar/emplazamiento (o equivalente). Debe evidenciarse que las empresas han realizado una evaluación de los informes de evaluación SQAS y se ha confirmado, contra los criterios de empresa, que la estación de limpieza ha dado resultado satisfactorio. Si la empresa opera sus propios servicios de limpieza, de estos también deben tener una evaluación SQAS en vigor (o equivalente). |  |
| 11.2.2.2 | ¿Ha realizado la empresa un análisis de los informes de la evaluación de los lavaderos que utiliza y acordado con ellos planes de mejora, con responsables y acciones definidas? |  | Cuando existen deficiencias en contra de los criterios de la empresa, deberá haberse acordado un plan de mejora por escrito. Debe haber evidencia de que la organización está haciendo un seguimiento a estos planes de acción. |  |
| 11.2.2.3 | ¿Se ha comprobado que los lavaderos utilizados están autorizados a lavar los productos que lavan? |  | Debe haber disponibles evidencias, para que donde se requiera legalmente, las estaciones de limpieza dispongan de las autorizaciones necesarias para los grupos / tipos de productos manipulados. |  |
| 11.2.2.4. | ¿Hay evidencias de que la información relevante sobre la carga anterior se proporciona a la estación de limpieza como una orden formal? |  | Esto puede ser: a) descripción del proceso en el manual del conductor en el que el conductor tiene que mostrar el CMR a la estación de limpieza. b) e-mail, fax o EDI con la información correspondiente que se ha de enviar desde la oficina del PSL (Proveedor de Servicios Logísticos) a la estación de lavado. Ref. SQAS Tank Cleaning, sección 9.2.3 |  |
| 11.3 | ## Operaciones |  | Operaciones |  |
| 11.3.1 | Instrucciones al conductor (Manual del Conductor) |  | Instrucciones al conductor (Manual del Conductor) |  |
| 11.3.1.1 | ¿Existe un manual del conductor que se haya distribuido a todos los conductores (propios y Completamente Integrados) en un idioma que puedan entender? |  | Compruebe si un manual del conductor (copia en papel o versión electrónica) está disponible y se comparte con todos los conductores (y subcontratistas completamente integrados) en un idioma que puedan entender. Tome una muestra al azar preguntando a un número de conductores, (incluyendo subcontratistas completamente integrados), si el manual está disponible en la cabina del vehículo. Examine alguna información para ver que los datos están actualizados. Puntúese "No" si hay detalles significativos desactualizados |  |
| 11.3.1.2 | ¿Han sido formados los conductores (propios y completamente integrados) en los contenidos del Manual del Conductor? |  | Compruebe los registros de formación y entreviste a los conductores. Esto se puede hacer en una formación individual o colectiva. |  |
| 11.3.1.3 | ¿El Manual del conductor es actualizado de forma regular? |  | Comprobar que el manual del conductor esta actualizado contrastándolo con referencias del ADR vigente o con otra legislación aplicable. Actualización mínima cada 2 años |  |
| 11.3.1.4 | ¿El manual del conductor contiene instrucciones detalladas con respecto a: - ¿principios BBS? - ¿Notificación de Incidentes y near misses (cuasi-accidentes)? - ¿Uso de cinturones de seguridad? - ¿Uso del teléfono móvil corporativo o privado? - ¿Consumo de alcohol y drogas? - ¿Acciones que han de seguirse en casos de emergencia? - ¿Protección? - ¿Inspecciones previas a las cargas? - ¿Procedimientos de carga? - ¿Comprobar que todos los documentos obligatorios, incluidas las instrucciones escritas, se encuentran en el vehículo? - ¿Comprobar que se encuentran a bordo todos los elementos de seguridad requeridos por la legislación? - ¿Comprobar, tras la carga, la ausencia de defectos en el vehículo y la carga , fugas, grietas, falta de equipos? - ¿Tras la carga comprobar documentalmente, que no se ha producido sobrecarga? - ¿Tras la carga comprobar, que los paneles naranja y etiquetas de peligro obligatorias para el vehículo se han colocado (Mercancías ADR y IMDG)? - ¿Restricciones de operación o de circulación en condiciones meteorológicas desfavorables? - ¿Acciones que deben ser tenidas en cuenta si durante el viaje se observase condiciones que pudieran poner en peligro el transporte (Productos ADR)? - ¿Procedimientos de descarga? |  | El evaluador deberá comprobar los elementos indicados en la pregunta y puntuar la pregunta con NO si alguno de ellos falta. Comentario obligatorio requerido. |  |
|  | - ¿Cumplimiento de instrucciones/procedimientos en los lugares de carga y descarga y Notificación de las condiciones inseguras? - ¿Uso de calzos (Para evitar movimientos del vehículo)? - ¿sistema de reportes de defectos y rectificaciones? - ¿chequeos antes de la puesta en marcha? - ¿el uso de equipos de Protección individual (EPIs) estándar? - ¿Arnés anticaídas? - ¿EPIs para productos específicos? - ¿Entrada a espacios confinados? - si el contenedor se usa para sólidos a granel, ¿se inclina por pasos (ej: solamente un pistón al mismo tiempo) para evitar oleadas de producto? |  |  |  |
| 11.3.1.5 | ¿El manual del conductor contiene, además, instrucciones específicas detalladas para MERCANCÍAS A GRANEL, en relación con: - ¿Inspección visual de la limpieza en cisternas, válvulas y mangueras? - ¿Correcta conexión de manguera y válvula de operación? - ¿Correcta operación de cualquier equipo de trasvase? - ¿Conexión a punto de puesta de tierra equipotencial? - ¿El uso de equipos adecuados para la tarea de apriete de acoplamientos? - ¿Control de las juntas y sellamientos antes de su uso? |  | Puntuar como SI para cada elemento listado para el cual exista una instrucción que cubra los aspectos críticos en SHEQ&Sec. - La limpieza exterior de la cisterna debe estar considerada y también una inspección visual de la limpieza interior desde una posición externa segura. - Se demanda el uso de equipos anti chispa. No deben usarse extensiones para el equipamiento de apriete debido a que puede causar un apriete excesivo y daños en los acoplamientos. - El conductor debe verificar que las juntas y sellamientos se encuentran todavía en buen estado (visualmente). El evaluador deberá comprobar los elementos indicados en la pregunta y puntuar la pregunta con NO si algunos de ellos faltan. Comentario obligatorio requerido |  |
| 11.3.1.6 | ¿Contiene el Manual del conductor, además, instrucciones específicas detalladas para las MERCANCÍAS ENVASADAS referidas a: - Inspección de los compartimentos de carga respecto a limpieza y riesgos potenciales (Clavos, etc.)? - estiba y sujeción de la carga? - Compatibilidad y segregación de productos? |  | Puntuar como SI para cada elemento listado para el cual exista una instrucción que cubra los aspectos críticos en SHEQ&Sec. - Las instrucciones deben cubrir el método preferido para fijar los elementos paletizados, octavines o sacos y también especificar el uso de material para la sujeción de la carga. Ver "Guías para el equipamiento de transporte usado para cargas químicas envasadas" y, si aplica, "Código IMO/ILO/UNECE de prácticas para la carga de unidades de transporte". - ver ADR 7.5 El evaluador deberá comprobar los elementos indicados en la pregunta y puntuar la pregunta con NO si algunos de ellos faltan. Comentario obligatorio requerido. |  |
| 11.3.2 | Chequeos previos a la puesta en servicio |  | Chequeos previos a la puesta en servicio |  |
| 11.3.2.1 | ¿Existen chequeos previos a la puesta en servicio rellenados por los conductores incluyendo los siguientes ítems?: |  | El evaluador deberá verificar que existe un procedimiento (en el manual del conductor, como se requiere en 11.3.1.4 o en cualquier otro documento) para llevar a cabo los chequeos de las preguntas 11.3.2.1 a hasta m. El procedimiento requerirá, para cada elemento, una frecuencia de registro diaria como mínimo. Para puntuar positivamente las preguntas el evaluador deberá: 1.- Verificar que, como mínimo, uno de los siguientes registros se rellena por parte del conductor: - una o varias marcas de aprobación en un ordenador de a bordo o sistema de gestión de flota - lista de chequeo en papel con todos los elementos - un documento de registro diario de trabajo con un punto que haga referencia a este procedimiento 2.- Entrevistar a los conductores sobre esta rutina para confirmar que los chequeos se realizan. Los elementos con la leyenda "a ser verificado por el evaluador" deberán ser comprobados por el evaluador en los vehículos durante la entrevista con los conductores. |  |
| 11.3.2.1.a | - ¿Inspección del vehículo en busca de posibles daños? |  | No hay directrices. A ser verificado por el evaluador |  |
| 11.3.2.1.b | - ¿comprobación del nivel y presión de aceite? |  | En camiones modernos este paso se hace automáticamente antes de la ignición. |  |
| 11.3.2.1.c | - ¿Funcionamiento de los frenos? |  | No hay directrices. |  |
| 11.3.2.1.d | - ¿Estado de los neumáticos? |  | No hay directrices. A ser verificado por el evaluador |  |
| 11.3.2.1.e | - ¿Luces? |  | No hay directrices. A ser verificado por el evaluador |  |
| 11.3.2.1.f | - ¿Inspección de fugas en el vehículo? |  | Comprobar fugas de agua, aceite, gasoil, producto |  |
| 11.3.2.1.g | - ¿Apriete de tuercas de las ruedas? |  | Esto debe comprobarse únicamente tras sustituciones de neumáticos. El conductor debe buscar óxido en las tuercas de las ruedas, esto indica dejadez y movimiento de las tuercas. Indicadores de las tuercas de las ruedas también pueden ser aceptados como comprobación de apriete. |  |
| 11.3.2.1.h | - ¿Extintores? |  | De acuerdo con los requisitos legales e instrucciones escritas. A ser verificado por el evaluador |  |
| 11.3.2.1.i | - ¿Todos los EPIs requeridos? |  | De acuerdo con los requisitos legales e instrucciones escritas. A ser verificado por el evaluador. El evaluador deberá buscar evidencias de órdenes (llevadas a cabo o planificadas) y comparar los chequeos de equipos de protección personal respecto a los requisitos de peligro de los productos transportados. Obligatorio comentario requerido. |  |
| 11.3.2.1.j | - ¿Calzos para las ruedas? |  | No hay directrices. A ser verificado por el evaluador |  |
| 11.3.2.1.k | - ¿Frascos lavaojos? |  | De acuerdo con el apartado 8.1.5.2 del ADR. A ser verificado por el evaluador |  |
| 11.3.2.1.l | - ¿Obturador de alcantarillado y material absorbente? |  | Para el obturador de alcantarillas ver referencias en ADR en 8.1.5.3. A ser verificado por el evaluador |  |
| 11.3.2.1.m | - ¿Control remoto de emergencia de la válvula de fondo? |  | La válvula de descarga de la cisterna debe poderse cerrar mediante un sistema de control remoto. Este sistema debe comprobarse así como su operabilidad: verificar que el cable está conectado a la válvula. El sistema operativo de apagado de emergencia debe estar fijo y operativo. |  |
| 11.3.2.1.n | - ¿Luna frontal sin grietas/daños? |  | Consultar la directiva 204/45/EU y a normativa local. El asesor comprobará que la inspección se ha llevado a cabo pero no se espera que verifique si los criterios de aceptación usados por la compañía evaluada son correctos |  |
| 11.4 | ## Administración |  | Administración |  |
| 11.4.1 | Control de conductores |  | Control de conductores |  |
| 11.4.1.1 | ¿Se requiere a los conductores (propios y SCI) firmen y guarden una hoja de trabajo diaria que incluya que el vehículo está listo para su propósito? |  | Comprobar los archivos de algunos conductores (propios y completamente integrados) y órdenes de transporte |  |
| 11.4.1.2 | ¿Hay un sistema de control del número máximo autorizado de horas de conducción y descansos mínimos por conductor por día/semana/quincena? |  | Debe haber un sistema establecido, por medio del cual se compruebe que se han seguido las reglamentaciones sobre el número máximo permisible de horas de conducción/semana por cada conductor. El sistema tiene que ser capaz de identificar y registrar cualquier "no conformidad" e informar a la alta dirección para su conocimiento y el establecimiento de acciones correctoras. Comprobar la existencia del sistema para conductores propios y completamente integrados. Reg (UE) 561/2006/EU - 15/2002/CEE |  |
| 11.4.1.3 | ¿Dispone la empresa un sistema para restringir el uso por parte del conductor de dispositivos de comunicación durante la marcha (incluyendo el envío de mensajes, teléfono móvil, GPS)? |  | El sistema tiene que incluir el control sobre los móviles privados y los móviles corporativos proporcionados. Donde sea legal hacerlo, la empresa debe tener un sistema documentado de la comparación de registros de teléfonos móviles con los tacógrafos para evaluar si los teléfonos están siendo utilizados mientras el vehículo está en movimiento. |  |
| 11.5 | ## Almacenamiento temporal y transferencia interna de mercancías envasadas |  | Almacenamiento temporal y transferencia interna de mercancías envasadas |  |
|  |  |  | Las compañías de transportes que manejan productos envasados pueden tener que transferir mercancías desde un vehículo a otro, dentro de sus instalaciones, lo que puede incluir su almacenaje temporal. Como esta actividad supone un riesgo adicional, también debe ser evaluada. Esto resulta mucho más claro si se trata de mercancías peligrosas. |  |
| 11.5.1 | ¿Tiene la empresa un procedimiento documentado para la transferencia y almacenaje temporal de mercancías? |  | Comprobar que existe un procedimiento para el trasvase y almacenaje temporal de mercancías. |  |
| 11.5.2 | ¿Son las mercancías ubicadas y segregadas en el lugar de almacenaje de acuerdo con la legislación aplicable y están disponibles los detalles correctos de los productos durante la transferencia y almacenamiento temporal? |  | Comparación de la lista de stock y lo almacenado actualmente con los permisos de operación. El evaluador debe buscar detalles de envíos normales (ej: CMR o notas de envío). Cuando estén involucradas mercancías peligrosas, deben estar disponibles Instrucciones escritas vigentes y, si se realiza almacenamiento, las fichas de datos de seguridad (MSDS) deben estar a mano. |  |
| 11.5.3 | ¿Está formado adecuadamente el personal involucrado en las transferencias de estas mercancías y dispone de la adecuada protección? |  | Como mínimo deberán estar entrenados en el manejo de equipos (carretillas). Si estuviesen involucradas mercancías peligrosas, deberán haber recibido formación en su manejo tal como se requiere en el ADR. El evaluador deberá comprobar la lista de participantes, el contenido de la formación y en el caso de mercancías peligrosa, los certificados de formación. Para operaciones de manipulación estándares, son adecuados los zapatos de seguridad y guantes de trabajo. Si se trabaja con mercancías peligrosas, el equipo de protección personal utilizado debe estar de acuerdo con los requisitos de las Instrucciones escritas o las fichas de datos de seguridad. |  |
| 11.5.4 | ¿Se realiza la transferencia y el almacenaje temporal de productos líquidos en áreas con superficies impermeables? |  | Esta cuestión solo es aplicable si se manejan líquidos envasados (sean o no peligrosos). |  |
| 11.5.5 | ¿Existe un procedimiento documentado de acuerdo con las Guías para la sujeción de la carga? |  | Ver guías Cefic/ECTA - European Standard EN 12195-1 |  |
| 11.6 | ## Transporte de productos secos incluyendo plásticos y polímeros |  | Transporte de productos secos incluyendo plásticos y polímeros |  |
| 11.6.1 | ¿Existe un procedimiento escrito que requiera que el conductor verifique si, durante y después de la carga y descarga, los pellets perdidos se retiran correctamente del exterior del equipo de transporte antes de abandonar el lugar de carga / descarga? |  | El procedimiento podría ser parte del manual del conductor. El operario de carga/descarga puede usar sistemas de aspiración de polvo o sopladores (abiertos o cerrados) para eliminar los pellets perdidos. Esto también aplica al barrido de remolques de mercancía envasada después de la descarga (pellets liberados por las aberturas del embalaje o por daños en éste). Consultar la Guía CEFIC/ECTA "Safety and Quality Best Practice Guidelines for Unloading of Polymers in Bulk", sección 5. https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-safety-quality-guidelines-for-unloading-polymers-in-bulk | M |
| 11.6.2 | ¿Hay equipo disponible en el camión para contener y limpiar pellets? |  |  | M |
| 11.6.3 | ¿Tiene el conductor instrucciones que requieran que los pellets se coloquen en contenedores o bolsas cerrados para una eliminación adecuada? |  | La pregunta solo es aplicable mientras está en tránsito (no en los sitios de carga / descarga, ni en las estaciones de limpieza) | M |
| 11.6.4 | En caso de transporte de pellets en cisternas a granel, ¿el conductor tiene instrucciones de que no se debe abrir la boca de hombre / cono inferior del tanque del silo antes de ingresar a la bahía de limpieza? |  |  | M |
| 11.6.5 | ¿Tiene el conductor instrucciones que prohíban el reemplazo del revestimiento del contenedor en cualquier área pública? |  | Un contenedor revestido (bag-in-box) es un contenedor equipado con una bolsa de plástico en su interior que se usa para contener gránulos. El revestimiento de un contenedor puede contener restos de pellets, por lo que existe riesgo de impacto ambiental. Esta instrucción podría incluirse en el manual del conductor mencionado en 11.3.1 | M |
| 11.6.6 | ¿Existen instrucciones escritas y precauciones que el conductor deba tener en cuenta cuando descarga polímeros a granel? |  | Consultar las guías Cefic/ECTA/Plastics Europe "Safety and Quality Best Practice Guidelines for Unloading of Polymers in Bulk", sección 3 |  |
| 11.6.7 | ¿Existen instrucciones escritas y precauciones que el conductor debe tener en cuenta cuando descarga químicos a granel mediante volcado de silos o contenedores BiB (bag in box)? |  | Consultar las guías Cefic/ECTA "Best Practice Guidelines for Safe tipping of Silo trucks/ Trailers Silo Containers and bag-in-box containers", Sección 10. https://cefic.org/library-item/best-practice-guidelines-safe-tipping-silo-truck-strailers-silo-containers-bag-in-box-containers |  |
| 11.6.8 | Si se usa válvula rotativa en la descarga: ¿está equipada con un protector de seguridad por enclavamiento para prevenir accesos cuando las cuchillas están en movimiento? |  | El evaluador deberá buscar referencias en el manual del conductor |  |
| 11.6.9 | ¿Se verifican todos los twists locks antes de la carga/descarga? |  | El evaluador deberá buscar referencias en el manual del conductor |  |
| 11.6.10 | ¿La resistencia eléctrica del cable de conexión a tierra es menor de 10 ohmios? |  | El evaluador buscará registros de test anuales de resistencia eléctrica |  |
| 12 | # Tipos específicos de servicios de transporte y sus actividades |  | Tipos específicos de servicios de transporte y sus actividades |  |
| 12.1. | ## Operaciones en Terminal de transferencia de contenedores/vehículos |  | Operaciones en Terminal de transferencia de contenedores/vehículos |  |
|  |  |  | Esta sección es de aplicación sólo cuando la auditoría SQAS tiene lugar en una Terminal de Transferencia. Es de aplicación en centros donde se transfieren contenedores/vehículos entre todo tipo de transporte, por ej, carretera, tren, vías fluviales, mar, aire. Una terminal marítima, cubierta por el sistema CDI, no necesita evaluarse en esta sección. El evaluador deberá Consultar la guía CEFIC/ECTA "Safe storage and handling of containers carrying dangerous goods and hazardous substances". Ver https://cefic.org/library-item/safe-storage-handling-containers-carrying-dangerous-goods-hazardous-substance |  |
| 12.1.1 | ¿La compañía posee las licencias necesarias para almacenar y manejar cualquier contenido peligroso de las unidades de transporte que llegan a sus instalaciones? |  | Comprobar que existe un sistema para verificar que los productos peligrosos recibidos son permitidos de acuerdo con las licencias de la organización. |  |
| 12.1.2 | ¿La Terminal de Transferencia cumple con los requerimientos de seguridad del cliente y/o los específicos de la industria? |  | El control de acceso al centro debería incluir como mínimo la comprobación física de los documentos de entrega según el pedido. La entrada o entradas al centro deberían estar dotadas preferiblemente de una puerta que habitualmente se encuentre cerrada. |  |
| 12.1.3 | ¿Los equipos de transporte y elevación cumplen con los requerimientos legales nacionales? |  | Comprobar que los equipos estén protegidos frente al funcionamiento defectuoso y la carga de peso excesivo, y que estén equipados con alarmas de advertencia, tanto luminosas como acústicas, cuando se encuentren en movimiento. Comprobar que las señales de alarma se emplean también para advertir del movimiento de los trenes. Directiva de Máquinas 2006/42/CE Para identificar el equipamiento cubierto por esta pregunta, consultar la guía CEFIC/ECTA "Safe storage and handling of containers carrying dangerous goods and hazardous substances", sección 4 |  |
| 12.1.4 | ¿Hay un programa documentado para la inspección preventiva y el mantenimiento de grúas y equipo de transporte y elevación? |  | Buscar un programa de inspección y mantenimiento que requiera que todos los equipos (propios o alquilados) sean revisados adecuadamente, ajustados y mantenidos en buen estado para prevenir desgastes y roturas anormales, y para detectar defectos antes de que causen accidentes o averías. Comprobar la implementación práctica. |  |
| 12.1.5 | ¿Existe un programa documentado de formación para conductores/operarios de grúas y equipos de transporte y elevación? |  | Comprobar los registros de formación de conductores/operarios seleccionados. Comprobar respecto a los registros de incidentes cuando la causa raíz fue identificada como "conducta de los conductores" y hubo una acción correctora para reforzar el programa de formación. |  |
| 12.1.6 | ¿Se dispone de un plan implantado para la segregación de contenedores almacenados? Debe incluir contenedores llenos, vacíos sin limpiar y vacíos limpios. |  | Consultar la sección 3.1 de la guía CEFIC/ECTA "Safe Storage and handling of containers carrying dangerous goods and hazardous substances". Comprobar que haya un plan documentado y verificarlo in situ. |  |
| 12.1.7 | ¿Se produce un suficiente control sobre el tráfico (señales, marcas viales, sentido de tráfico, velocidades límites) y se obliga a cumplir las disposiciones aplicadas? |  | Buscar indicaciones, señales, instrucciones a los conductores a la vez que se chequea la implantación práctica de todo ello |  |
| 12.1.8 | ¿Existen sistemas efectivos para evitar que ninguna persona no autorizada pueda estar presente en las zonas de manipulación de contenedores? |  | Buscar sistemas efectivos; por ej.: ¿el conductor de la grúa puede supervisar todo (p.ej. si su cabina está sobre la grúa)? ¿Se pide a los conductores que esperen en un área o sala de espera específica? |  |
| 12.1.9 | ¿Existe un procedimiento escrito que defina la altura máxima de pila de contenedores cisterna / contenedores y se cumplen sus disposiciones? |  | El evaluador debe buscar el procedimiento documentado de la empresa, que describa el proceso a seguir con respecto al almacenamiento/apilamiento de contenedores y que se respete el procedimiento. Cabe señalar que para alturas de apilado (máximo permitido apilar peso/ altura) para los contenedores, contenedores cisterna varían debido al diseño del equipo. Otro punto es el apilamiento de los equipos cargados y vacíos que crea una dinámica diferente cuando se enfrentan a los cambios de tiempo, por ejemplo, del viento. Debe ser tenida en cuenta la información incluida en el certificado de aprobación de seguridad de los contenedores CSC. Hay una práctica en la mayoría de los terminales de apilamiento en "bloque", que permite una mayor altura de la pila. Todos los anteriores puntos son relevantes para apilar varias piezas de un equipo y deben ser detallados en un procedimiento. Consultar la sección 3.2 de la guía CEFIC/ECTA "Safe storage and handling of containers carrying dangerous goods and hazardous substances" |  |
| 12.1.10 | ¿Se inspeccionan visualmente las unidades de transporte no acompañadas (ej.: contenedores) en busca de posibles fugas o daños a su llegada/partida mediante el EIR (Informe de intercambio de equipos) y a intervalos regulares cuando son almacenados temporalmente? |  | Buscar evidencias en forma de procedimientos escritos, listas de chequeo, EIR... |  |
| 12.1.11 | ¿Hay un sistema de contención para fugas y derrames, que evite además la filtración al suelo? |  | La zona de carga y descarga debería estar inclinada para desaguar pero no debería permitir que el producto derramado alcanzase otras partes del local (donde puedan estar presentes fuentes de ignición). Comprobar drenajes no controlados. |  |
| 12.1.12 | ¿Existe un sistema para el seguimiento y control de las fechas de revisiones periódicas de las cisternas que transportan mercancías peligrosas? |  | Esto es responsabilidad del operador del contenedor cisternas. |  |
| 12.1.13 | ¿Existe un procedimiento para monitorizar y controlar las entradas y el movimiento interno de vehículos en la terminal? |  | Comprobar en el sistema interno que se controlan los movimientos de vehículos dentro de la terminal. Vuelva a comprobar el movimiento de personas en la terminal tal como se pregunta en el apartado Core 2.4.1 |  |
| 12.1.14 | ¿Existe una adecuada protección anticaídas para trabajar de una forma segura en la parte superior de las cisternas a la hora de instalar barandillas portátiles? |  | Tener barandilla es importante como una ayuda para el equilibrio. |  |
| 12.1.15 | ¿El suelo sobre el que se almacenan los contenedores es impermeable de cara a prevenir posibles derrames hacia subsuelo y aguas subterráneas? |  | El evaluador comprobará la licencia para ver si hay requisitos específicos incluidos para el pavimento. Como los contenedores normalmente están almacenados en el suelo, es importante que haya un adecuado pavimentado. Cuando ocurre un derrame, el agua subterránea puede ser contaminada produciendo efectos negativos sobre el medioambiente y los seres humanos. |  |
| 12.1.16 | ¿Existe un procedimiento que requiera rondas de inspección documentadas de cara a detectar posibles deficiencias en el suelo? |  | La frecuencia de inspección será cada 3 meses como mínimo. - Los baches o suelos irregulares pueden dar lugar a accidentes causados por equipos de elevación o de transporte (ej.: reach stackers o camiones colisionando con contenedores almacenados; o pueden provocar resbalones o tropiezos de las personas. - Apilar contenedores sobre una base irregular puede dar lugar a movimientos o, incluso, caídas desde la altura de los contenedores. |  |
| 12.1.17 | ¿Posee la organización alguna unidad móvil o área segregada delimitada para gestionar pequeños derrames que no pueden ser detenidos o contenidos por materiales absorbentes? |  | Ejemplos de instalaciones de contención podrían ser una bandeja de goteo para un contenedor o una zona de suelo impermeable con coberturas. Consultar la sección 6.1.1. de la guía "Safe Storage and handling of containers carrying dangerous goods and hazardous substances" y la sección 4 del cuestionario SQAS Core "Preparación y respuesta ante emergencias on/off site " |  |
| 12.1.18 | Para grandes derrames y pérdidas significativas, ¿existe un área o equipo con una capacidad suficiente para contener el "volumen total perdido" por un contenedor? |  | Consultar la sección 6.1.2 de la guía "Safe Storage and handling of containers carrying dangerous goods and hazardous substances". Debe ser un equipamiento o ubicación como un recipiente de gran volumen, una unidad de deslizamiento o un área que contenga el volumen total. El lugar de recepción debe tener suelo impermeable, una superficie baja y un mecanismo controlado de drenaje. Consultar SQAS Core, sección 4 “Respuesta ante emergencias”. |  |
| 12.1.19 | ¿Existe un procedimiento documentado para evaluar todos los requisitos específicos de cliente respecto a la transferencia y almacenamiento temporal de mercancías? |  | Posibles elementos pueden ser: control de temperatura de la carga (también mercancías peligrosas), deshielo… |  |
| 12.2. | # Depósito de contenedores |  | Depósito de contenedores: Esta sección es aplicable cuando la evaluación SQAS tiene lugar en un depósito de contenedores o cuando un depósito de contenedores forma parte de una empresa de transporte. Los contenedores pueden estar a la espera de ser comprados, entregados o retirados según las necesidades de la empresa. Este depósito no desembala/re-embala. El evaluador deberá remitirse a las directrices de Cefic/ECTA "Safe storage and handling of containers carrying dangerous goods and hazardous substances". Véase https://cefic.org/library-item/safe-storage-handling-containers-carrying-dangerous-goods-hazardous-substance En caso de que se trate de un centro SEVESO, podrían aplicarse requisitos adicionales. |  |
| 12.2.1. | # Operaciones generales |  | Operaciones generales |  |
| 12.2.1.1. | # Licencias y capacidad de almacenaje |  |  |  |
| 12.2.1.1.1. | # ¿Tiene la empresa evaluada las licencias correctas para almacenar unidades de transporte que contengan carga peligrosa? |  | También deben comprobarse todos los demás requisitos de las licencias, por ejemplo, las clases de carga peligrosa permitidas. |  |
| 12.2.1.1.2. | # ¿Dispone la empresa evaluada de un procedimiento para comprobar que la capacidad de almacenamiento se ajusta a la licencia? |  |  |  |
| 12.2.1.2. | # Registro de un producto in situ y control de entrada |  | Registro de un producto in situ y control de entrada |  |
| 12.2.1.2.1. | # ¿Existe un procedimiento para evaluar un producto no almacenado previamente a su llegada, que evalúe la manipulación segura de la unidad, incluidas las licencias correctas para almacenarlo y manipularlo? |  | El centro debe contar con un proceso estructurado para gestionar esta evaluación y con funciones predefinidas sobre quién está autorizado a aprobar dichas solicitudes de almacenamiento y manipulación (por ejemplo, el director o el gerente del centro) y a quién se debe consultar en el proceso (por ejemplo, el gerente de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional o el consejero de seguridad de mercancías peligrosas). El evaluador debe comprobar si existe un permiso válido para almacenar un producto no almacenado previamente. |  |
| 12.2.1.2.2. | Para el almacenamiento de los contenedores que transportan productos no registrados anteriormente, ¿conoce la empresa la siguiente información? - Hoja de Seguridad (preferiblemente en el idioma local del almacenamiento y/o en inglés) - Peso bruto # - Tipo de unidad |  | El evaluador tomará una muestra de los últimos registros de unidades recibidas con productos nuevos y comprobará la información solicitada. |  |
| 12.2.1.2.3. | # Cuando un contenedor llega a la terminal, ¿existe un sistema de comprobación y registro? |  |  |  |
| 12.2.1.2.3.a. | - Comprobación técnica visual de las condiciones de la UTI (Unidad de Transporte Intermodal) de: fugas (unidad con fugas) deformaciones visuales de la unidad de transporte tipo de contenedor |  |  |  |
| 12.2.1.2.3.b. | - Comprobación formal visual de las condiciones del contenedor de: el estado del contenedor (cargado/descargado/limpiado) el correcto etiquetado y marcado según la legislación/reglamentación (ADR/IMDG) (véase la guía de esta pregunta) precintos y números de precinto número de contenedor placa de datos |  | Debe prestarse especial atención al marcado y etiquetado durante el control de entrada, para evitar los errores típicos, que son los rótulos, marcas o etiquetas que: - no sean visibles - estén mal colocadas - dañadas - falten - que estén incompletas - sean incorrectas La validez de las pruebas del equipo se registra en la placa de datos. Los sellos de los organismos de inspección deben ser visibles. La placa de datos incluye información sobre el CSC (Convenio de Seguridad de los Contenedores). Esto abarca principalmente el estado del bastidor. También se incluyen los datos de las pruebas de la cisterna en caso de transporte de mercancías peligrosas. Los contenedores suelen construirse a petición de los propietarios de los mismos por el fabricante. Todos los contenedores tienen que ser construidos en base a las normas ISO y CSC en su nivel básico para ser elegibles para el transporte internacional. Cualquier personalización del contenedor se construye sobre estas normas básicas. Una vez que el contenedor tiene su forma final, se clasifica según la ISO y se le asigna un número de identificación de contenedor. Este número debe figurar en la placa CSC del contenedor |  |
| 12.2.1.2.3.c. | ¿Condiciones especiales de almacenamiento de los clientes? |  | Los controles de presión y temperatura pueden ser exigidos por clientes específicos, por ejemplo, cuando se transportan gases |  |
| 12.2.1.3. | # Protección |  |  |  |
| 12.2.1.3.1. | # ¿Cumple el terminal los requisitos de protección específicos del cliente y/o del sector? |  | El control de acceso debe incluir, como mínimo, la comprobación física de los documentos de entrega con el pedido. La(s) entrada(s) al centro deberá(n) estar dotada(s) de una puerta que se mantenga normalmente en posición cerrada Otros requisitos de seguridad se encuentran en la sección 13. Inspección del sitio y operaciones del sitio. |  |
| 12.2.1.4. | # Orden y limpieza |  |  |  |
| 12.2.1.4.1. | # Son el orden y limpieza aceptables? |  | - Las buenas prácticas de orden y limpieza son una parte importante de las operaciones generales porque pueden reducir los riesgos en el lugar de trabajo, lo que resulta en un trabajo más seguro y mejor. Por otro lado, las prácticas de limpieza deficientes pueden tener graves consecuencias que den lugar a accidentes, daños en los equipos y contaminación. - El evaluador realizará las siguientes comprobaciones para puntuar positivamente esta pregunta: hay una visión sin obstáculos de los equipos y señales de seguridad no hay equipos dañados los pallets rotos deben eliminarse adecuadamente los pallets (si están presentes) deben estar en lugares designados y alejados de las fuentes de ignición. Además, hay que tener en cuenta que el almacenamiento de pallets no aumenta la carga de fuego de los edificios, por ejemplo, apilándolos contra las paredes la vegetación (hierba, arbustos, etc.) esté bajo control y se recorte regularmente la superficie de la carretera/terminal en buen estado general (sin baches, obstáculos, grietas, etc.) |  |
| 12.2.1.5. | # Competencia y entrenamiento |  |  |  |
| 12.2.1.5.1. | # ¿Existe un programa documentado para la formación de los conductores/operadores de grúas, equipos rodantes y de elevación?? |  | Compruebe que los conductores de grúas, carretillas y otros equipos rodantes tienen un certificado específico. Esto podría ser un requisito legal. Compruebe los registros de formación de los conductores/operadores seleccionados. Comprobar el registro de incidentes en los que la causa raíz se identificó como el comportamiento de los conductores y hubo una acción consecuente para reforzar el programa de formación |  |
| 12.2.1.6. | # Comportamiento humano y comportamiento basado en seguridad (BBS) |  |  |  |
| 12.2.1.6.1. | # ¿Están incluidos los conductores/operadores de grúas, equipos rodantes y de elevación en el programa BBS requerido por la sección 8 de este cuestionario? |  |  |  |
| 12.2.2. | # Almacenamiento de Contenedores |  | Almacenamiento de Contenedores |  |
| 12.2.2.1. | # Segregación |  |  |  |
| 12.2.2.1.1. | # ¿Se aplica un plan de segregación al almacenar los contenedores? Esto debe incluir contenedores cargados, contenedores vacíos sin limpiar y contenedores vacíos limpios. |  | La separación de productos es indispensable para reducir el riesgo de interacción peligrosa entre los distintos productos en caso de derrame (por ejemplo, debido a una fuga o un incendio). Sin embargo, en el caso de los depósitos de contenedores cisterna o de cajas, el riesgo de interacción entre las mercancías es menor que en el caso de las mercancías envasadas en un almacén. En consecuencia, los requisitos de segregación en el almacenamiento de contenedores son menos estrictos que en los almacenes. No obstante, debe tenerse en cuenta la interacción entre las mercancías almacenadas, que crea una situación de peligro. El plan de segregación final debe cumplir siempre, como mínimo, la normativa y los requisitos (locales) establecidos en el permiso. Para conocer las medidas recomendadas, consulte el apartado 3.1 de la guía "Almacenamiento y manipulación seguros de contenedores que transportan mercancías y sustancias peligrosas". Compruebe si existe un plan escrito y verifíquelo en el lugar |  |
| 12.2.2.1.2. | # ¿Se incluyen las normas de segregación en el programa de formación? |  |  |  |
| 12.2.2.1.3. | # ¿Son visibles las normas de segregación para los observadores externos? |  |  |  |
| 12.2.2.2. | # Apilamiento de contenedores |  |  |  |
| 12.2.2.2.1. | # ¿Está definida en un procedimiento escrito la altura máxima de apilamiento de los recipientes/contenedores de las cisternas y se hace cumplir? |  | Normalmente, la altura de apilamiento de los contenedores está regulada por la autorización de explotación. El evaluador debe comprobar cómo se comparte esta información con el personal implicado y si se mantienen registros. El evaluador también debe buscar el procedimiento escrito de la empresa que describa el proceso a seguir en relación con el almacenamiento/apilamiento de contenedores y comprobar que se sigue el procedimiento. Hay que tener en cuenta que las alturas de apilamiento (peso/altura máxima de apilamiento permitida) de los contenedores/depósitos varían debido a la configuración de los equipos. Debe tenerse en cuenta la información incluida en la homologación de seguridad CSC de los contenedores. En la mayoría de las terminales existe la práctica de apilar en "bloque", lo que permite una mayor altura de apilado. Todos los puntos anteriores son relevantes para el apilamiento de varios equipos y deberían detallarse en un procedimiento. Consulte el apartado 3.2. de las directrices de CEFIC/CETA "Almacenamiento y manipulación seguros de los contenedores que transportan mercancías peligrosas y sustancias peligrosas" |  |
| 12.2.2.2.2. | # ¿Existe un procedimiento que defina el apilamiento teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y el hecho de que los contenedores están cargados/descargados? |  | El apilamiento de equipos cargados y vacíos crea una dinámica diferente ante los cambios meteorológicos, por ejemplo, el viento. |  |
| 12.2.2.3. | # Suelos |  |  |  |
| 12.2.2.3.1. | # ¿Incluye el suelo donde se almacenan los contenedores al menos una capa impermeable para evitar que los posibles derrames escurran por el suelo/aguas subterráneas? |  | El asesor comprobará el permiso para ver si se incluyen requisitos específicos para el pavimento. Como los contenedores suelen almacenarse en el suelo, es importante que haya un pavimento adecuado. Si se produce un derrame de producto, las aguas subterráneas podrían contaminarse con efectos negativos para el medio ambiente y las personas. La mayoría de los depósitos de contenedores tienen una superficie de ladrillos (unos 12 cm), luego una capa de gravilla (10-30 cm) y después una o más capas de hormigón como base de cimentación (20-60 cm). Al menos una de las capas (normalmente la de hormigón) debe ser impermeable. El evaluador exigirá pruebas documentales de esta condición. |  |
| 12.2.2.3.2. | ¿Existe un procedimiento que exija la realización de rondas de inspección periódicas y documentadas para detectar suelos deficientes? |  | La frecuencia de las inspecciones será de tres meses como mínimo. - Los baches o los suelos irregulares pueden provocar accidentes causados por los equipos de elevación y conducción, por ejemplo, si los equipos apiladores o los camiones chocan con los contenedores almacenados, o si las personas resbalan o tropiezan. - El apilamiento de contenedores en un suelo irregular puede hacer que los contenedores se desplomen y caigan desde lo alto |  |
| 12.2.3. | # Equipo |  | Equipo |  |
| 12.2.3.1. | # Selección de equipo y especificación |  |  |  |
| 12.2.3.1.1. | # ¿Cumple el equipo de transporte y elevación de la terminal con los requisitos legales nacionales? |  | Por lo general, se emplean camiones de terminal, manipuladores de equipos vacíos, apiladores retráctiles y grúas. Compruebe que los equipos están protegidos contra el mal funcionamiento y la elevación de pesos excesivos, y que están equipados con luces de advertencia/alarmas acústicas durante el movimiento. Directiva de máquinas 2006/42/CE y modificación de la Directiva 2014/33/UE. Para identificar los equipos a los que se refiere esta pregunta, consulte las directrices de Cefic/ECTA "Almacenamiento y manipulación seguros de contenedores que transportan mercancías peligrosas y sustancias peligrosas", sección 4. |  |
| 12.2.3.2. | Inspección y mantenimiento de equipo |  |  |  |
| 12.2.3.2.1. | # ¿Existe un programa de inspección reglamentario para las grúas y los equipos de transporte y elevación? |  | Todos los equipos usados deben someterse a una inspección periódica por parte de un inspector certificado o competente. Si los requisitos legales o las especificaciones del fabricante no indican lo contrario, el ciclo de pruebas recomendado es una vez al año. Deben documentarse la fecha, el nombre y la firma del inspector, así como los resultados del mantenimiento periódico |  |
| 12.2.3.2.2. | # ¿Existe un programa documentado para el mantenimiento preventivo de las grúas y los equipos de transporte y elevación?? |  | Busque un programa de mantenimiento que exija que los equipos (propios o alquilados) sean revisados, ajustados y mantenidos adecuadamente para evitar el desgaste anormal y detectar los defectos antes de que causen accidentes o averías. Compruebe también en la práctica |  |
| 12.2.3.2.3. | # ¿Hay una lista de comprobación diaria que cubra el estado del equipo? |  | Esto lo suelen llevar a cabo los conductores. |  |
| 12.2.4. | # Operaciones con contenedores |  | Operaciones con contenedores |  |
| 12.2.4.1. | # Transporte interno y tráfico in situ |  |  |  |
| 12.2.4.1.1. | # ¿Se gestiona adecuadamente el tráfico (señales, marcas viales, direcciones de flujo, límites de velocidad) y se hace cumplir? |  | Busque indicaciones, señales, instrucciones a los conductores y observe también la aplicación práctica de las mismas. |  |
| 12.2.4.1.2. | # ¿Existe un sistema de control de entrada y circulación de vehículos en la terminal? |  | Compruebe el sistema interno que controla los movimientos de los vehículos dentro de la terminal. Vuelva a comprobar el movimiento de personas en la terminal, tal como se pide en la pregunta básica 2.4.1. |  |
| 12.2.4.1.3. | Hay instrucciones escritas para: |  |  |  |
| 12.2.4.1.3.a. | # ¿el personal de la terminal y los terceros, y que definan dónde están permitidos los terceros y dónde no? |  |  |  |
| 12.2.4.1.3.b. | # Zonas en las que se debe utilizar los EPI |  | Estas zonas deben estar claramente marcadas (señales, señalización). |  |
| 12.2.4.2. | # Manipulación segura |  |  |  |
| 12.2.4.2.1. | # ¿Existe un procedimiento que describa las prácticas de manipulación seguras que deben cumplirse? |  | El procedimiento abarcará al menos todas las prácticas mencionadas en la lista siguiente. Además del procedimiento, el evaluador comprobará durante la visita a la planta que se cumplen las siguientes medidas - No debe permitirse que ninguna persona se sitúe o pase por debajo de cargas suspendidas. - Los operarios deben interrumpir inmediatamente el trabajo e informar a los supervisores si se detecta una avería importante o un dispositivo de advertencia no está operativo. - Por lo general, los contenedores deben levantarse con un equipo adecuado que aplique una fuerza vertical a los cuatro herrajes de las esquinas superiores. Aunque esto es prescindible para los contenedores vacíos, la elevación de un contenedor por las cuatro esquinas es especialmente importante para la manipulación de contenedores cargados de 20 pies o más. - Bajo ninguna circunstancia deben levantarse los contenedores con horquillas de manera que la coraza del tanque del contenedor tenga que soportar la carga del mismo. - Un contenedor debe levantarse del chasis sólo cuando se asegure que los twist locks están desenganchados. - En caso de que el operador no tenga una visión clara y sin restricciones, la operación debe ser detenida y sólo se reanudar con un señalizador adecuado. - Cuando se utiliza una grúa de pórtico, el contenedor debe elevarse a una altura en la que se evite la colisión con los contenedores ya almacenados antes de iniciar la marcha. |  |
| 12.2.4.2.2. | # ¿Existe un procedimiento escrito para evaluar todos los requisitos específicos de los clientes en relación con el traslado y el almacenamiento temporal de mercancías? |  | Los requisitos podrían ser: control de la temperatura de la carga (también de las mercancías peligrosas), descongelación, ... |  |
| 12.2.4.3. | # Inspección y mantenimiento de contenedores |  |  |  |
| 12.2.4.3.1. | # ¿Existe un sistema de seguimiento de las fechas de las pruebas periódicas de las cisternas aprobadas para el transporte de mercancías peligrosas? |  | Esto es responsabilidad del operador del contenedor de la cisterna. |  |
| 12.2.4.3.2. | # ¿Existe una protección contra caídas adecuada para trabajar con seguridad encima de los contenedores cisterna? |  | Consulte las "Directrices de buenas prácticas de Cefic/ECTA para el trabajo seguro en altura en la cadena de suministro de la logística química". |  |
| 12.2.4.4. | # Servicio de calefacción y/o refrigeración de contenedores cargados |  |  |  |
| 12.2.4.4.1. | # ¿Existen procedimientos/instrucciones escritas para el calentamiento o la refrigeración de los depósitos, incluyendo: |  | Un procedimiento de calentamiento o enfriamiento de tanques con instrucciones debe estar documentado en detalle y describir quién tiene responsabilidades, y el estándar de desempeño esperado. Durante la inspección de las instalaciones, debe comprobarse si el personal responsable ha recibido las instrucciones, si comprende todos los requisitos del procedimiento y si los aplica en su totalidad. Sólo se dará una puntuación positiva a cada uno de los elementos si el procedimiento está en marcha, se entiende y se aplica plenamente. |  |
| 12.2.4.4.1.a. | # consulta inicial del producto? |  | Incluye la evaluación de los riesgos potenciales. |  |
| 12.2.4.4.1.b | # aceptación del producto? |  |  |  |
| 12.2.4.4.1.c. | # competencia necesaria para establecer una nueva instrucción de calefacción o refrigeración? |  |  |  |
| 12.2.4.4.1.d. | # controles de los dispositivos de temperatura? |  | Compruebe si estos dispositivos de temperatura están incluidos en un programa de calibración como se define en el apartado 7.2.2. |  |
| 12.2.4.4.1.e. | # una lista de comprobación utilizada para garantizar el cumplimiento del procedimiento? |  | Puede ser en papel o en un sistema electrónico. |  |
| 12.2.4.4.2. | # ¿Recibe el operador las instrucciones necesarias antes de conectar el depósito al sistema de calefacción o refrigeración, incluyendo: |  | Consulte una muestra de documentos sobre operaciones de calentamiento o enfriamiento de tanques. |  |
| 12.2.4.4.2.a. | # ¿modo de calefacción? |  | El serpentín puede calentarse mediante vapor directo o agua caliente. También puede utilizarse electricidad. El modo de calentamiento viene definido por la evaluación de riesgos: algunos productos pueden empezar a reaccionar o polimerizarse cuando están en contacto con altas temperaturas. Un monómero como el ácido acrílico es un ejemplo conocido en el que un calentamiento incorrecto provocó explosiones en el pasado. Con el ácido acrílico sólo puede utilizarse agua caliente. El calentamiento con vapor está estrictamente prohibido. Otros productos pueden "quemarse" o su calidad puede verse dañada cuando entran en contacto con una temperatura demasiado alta. Debe existir un procedimiento en el que una persona competente decida, para cada producto que se vaya a calentar, qué modo de calentamiento se puede utilizar y qué temperatura media máxima se permite (para el ácido acrílico no más de 35 grados de agua caliente). Esta información debe estar siempre disponible antes de que se conecte un depósito al sistema de calefacción y debe estar claramente impresa en las instrucciones de calentamiento |  |
| 12.2.4.4.2.b. | # ¿temperatura máxima de contacto? |  | La temperatura máxima de contacto debe definirse por razones de seguridad y/o calidad. Es la temperatura que pueden alcanzar las serpentinas y viene definida por el medio utilizado para el calentamiento. El ácido acrílico, mencionado como ejemplo en 12.2.4.4.2.a., debe calentarse a una temperatura máxima de 35 grados. |  |
| 12.2.4.4.2.c. | # ¿presión máxima de trabajo de los serpentines de vapor? |  | Hay que comprobar que la capacidad de presión de los serpentines de vapor del contenedor de la cisterna no es inferior a la presión de vapor de la instalación fija. |  |
| 12.2.4.4.2.d. | # ¿comprobación periódica de las temperaturas de los productos? |  |  |  |
| 12.2.4.4.2.e. | # ¿equipo de protección personal? |  |  |  |
| 12.2.4.4.2.f. | # el uso del termómetro de inmersión para comprobar la temperatura del producto, si lo permiten las propiedades del producto y el expedidor? |  | Debe existir un procedimiento de limpieza para los termómetros de varilla después de su uso. En caso de que se apliquen termómetros de inmersión para alimentos, éstos deben marcarse, mantenerse separados y limpiarse. |  |
| 12.2.4.4.3. | # ¿Existe una disposición adecuada para trabajar en altura en las instalaciones en caso de utilizar termómetros de inmersión? |  | Si es necesario trabajar en altura, hay que disponer de sistemas adecuados de contención de caídas (jaulas de seguridad, etc.). |  |
| 12.2.4.4.4. | # ¿Está el dispositivo de control de la temperatura enclavado con la fuente de calor? |  | Este dispositivo y el enclavamiento deben ser probados por la empresa evaluada. |  |
| 12.2.4.4.5. | # Si los contenedores se refrigeran o se calientan, ¿se pone en marcha un procedimiento de emergencia en caso de mal funcionamiento del sistema de refrigeración/calentamiento? |  | El calentamiento puede provocar reacciones fuera de control en el caso de productos con baja SAPT (temperatura de polimerización por auto aceleración) y/o podría afectar negativamente a la calidad del producto. Se prefieren los sistemas de control automático, pero se aceptan los sistemas de vigilancia manual. |  |
| 12.2.4.4.6. | # ¿Está garantizada la supervisión cuando se calienta/enfría por la noche o durante los fines de semana? |  | Deben realizarse comprobaciones periódicas y documentarse. Las alarmas del que usan el móvil, si están permitidas por la normativa local, son aceptables. |  |
| 12.2.4.4.7. | # ¿Se llevan registros de cada operación, incluyendo la evolución de la temperatura? |  | Consulte una muestra de documentos sobre las operaciones de calefacción/refrigeración de los depósitos. |  |
| 12.2.4.4.8. | # ¿Existe un sistema para evitar la mezcla de productos básicos de calefacción? |  | Este requisito aborda el riesgo de calentamiento incorrecto mencionado en 12.2.4.4.2.a. Un ejemplo de sistema es tener áreas designadas para calentar contenedores con mezcla de agua/glicol separadas del área que suministra el calentamiento de vapor. |  |
| 12.2.4.4.9. | # ¿Se realiza la operación de acuerdo con los requisitos de la pregunta 12.2.2.3.1.? |  | El asesor comprobará el permiso para ver si se incluyen requisitos específicos para el pavimento. Como los contenedores suelen almacenarse en el suelo, es importante que haya un pavimento adecuado. Si se produce un derrame de producto, las aguas subterráneas podrían contaminarse con efectos negativos para el medio ambiente y las personas. La mayoría de los depósitos de contenedores tienen una superficie hecha de ladrillos (unos 12 cm), luego una capa de gravilla (10-30 cm) y después una o más capas de hormigón como base de cimentación (20-60 cm). Al menos una de las capas (normalmente la de hormigón) debe ser impermeable. El evaluador exigirá pruebas documentales de esta condición |  |
| 12.2.4.4.10. | # ¿Existe un procedimiento para inspeccionar el depósito después del calentamiento/enfriamiento y antes de la salida? |  | La empresa comprobará la temperatura, la estanqueidad, la retirada de equipos para medir la temperatura, la desconexión de mangueras/cables eléctricos, etc. Estas comprobaciones deben registrarse (podrían formar parte de la lista de comprobaciones de la pregunta 12.2.4.4.1.e) |  |
| 12.2.4.4.11. | # En caso de cambio en el equipo de la unidad de calefacción/refrigeración, ¿se ha llevado a cabo una evaluación del riesgo de la gestión del cambio (MOC)? |  | A partir de la conversación con los auditados, identificar cualquier cambio en las prácticas de trabajo. Consulte las directrices sobre gestión del cambio (MOC): "Managing Change in a Chemicals Supply Chain": https://cefic.org/library-item/guidelines-for-managing-change-in-a-chemicals-supply-chain/ o equivalente. Busque los registros de la evaluación de riesgos como se indica en la sección 5. de la directriz o equivalente. |  |
| 12.2.4.5. | # Toma de muestras |  |  |  |
| 12.2.4.5.1. | # Si se realiza muestreo, ¿existe un procedimiento para realizar la operación? |  | Primero, el sitio debe tener la política de evitar el muestreo de contenedores. Sin embargo, si todavía hay una gran necesidad de muestreo, el sitio debe contar con un procedimiento. Los peligros que pueden ocurrir son: - contaminación del personal o de terceros - contaminación ambiental (aire, agua, suelo) - problemas de seguridad y/o calidad del producto (impurezas, reacción con la humedad/oxígeno atmosférico) - trabajos en altura (transporte de equipos de muestreo y riesgo de caída). Si el permiso lo permite, el muestreo debe ser realizado por expertos autorizados, utilizando equipo adecuado para la toma y transporte de muestras. Para elegir el equipo de protección personal correcto, debe estar disponible la última versión del SDS. Si el muestreo no ocurre, la pregunta no es aplicable |  |
| 12.2.5. | # Respuesta ante emergencias y preparación para derrames |  | Respuesta ante emergencias y preparación para derrames |  |
| 12.2.5.1. | # Contención de derrames |  |  |  |
| 12.2.5.1.1. | # ¿Existe un sistema de contención de fugas y derrames, que también permita el aislamiento del drenaje del sitio? |  | Lo ideal es que el área de carga/descarga tenga una inclinación , pero no se debe permitir que el producto derramado corra a otras partes de las instalaciones (donde pueden existir fuentes de ignición). Compruebe si hay desagües no controlados. |  |
| 12.2.5.1.2. | # ¿El sitio cuenta con un patín, unidad móvil o área segregada con terraplenes para manejar los pequeños derrames que no pueden detenerse o contenerse con materiales absorbentes, etc.? |  | Ejemplos de instalaciones de contención podrían ser una bandeja de goteo de contenedores, o un área con piso impermeable con bordillos o terraplenes. Consulte la sección 6.1.1. de la directriz "Almacenamiento y manipulación seguros de contenedores que transportan mercancías peligrosas y sustancias peligrosas" y SQAS Core, sección 4. "Preparación y respuesta ante emergencias dentro y fuera del sitio". |  |
| 12.2.5.1.3. | # Para derrames grandes y pérdidas significativas, ¿tiene el sitio un lugar o equipo que pueda contener el volumen "total perdido" de un contenedor? |  | Consulte la sección 6.1.2. de las directrices "Almacenamiento y manipulación seguros de contenedores que transporten mercancías peligrosas y sustancias peligrosas". Debe ser un equipo o un lugar, como un dique grande, un depósito de gran volumen, una unidad de plataforma o una ubicación que contenga el volumen total. El sitio de recepción debe tener un piso hermético a los líquidos, un área de superficie baja y un mecanismo de drenaje controlado. Consulte SQAS Core, Sección 4., Respuesta de emergencia |  |
| 12.2.5.2. | # Desastres Naturales/ Riesgo Climatológico y Geográfico |  |  |  |
| 12.2.5.2.1. | # ¿Existe una evaluación de riesgos que abarque Desastres naturales y/o Riesgos Climatológicos y Geográficos? |  | Durante fuertes lluvias, los desagües pluviales pueden desbordarse y el sitio puede inundarse. Especialmente después de un largo período seco. Un suelo absorbente reducido en el área de almacenamiento contribuye al problema. Las inundaciones pueden tener un poder destructivo y tener un impacto en el suelo, la infraestructura del sitio y provocar la flotación de los contenedores, la pérdida de contención y la contaminación del agua. Para el almacenamiento de contenedores tipo caja con sustancias que reaccionan con el agua, el contacto con el agua puede provocar la emisión de gases inflamables. Esto puede dar lugar posteriormente a mezclas explosivas con el aire, con todas sus consecuencias, y puede poner en peligro la salud humana y el medio ambiente. Los vientos fuertes podrían ser un riesgo grave. Consulte la pregunta 12.2.2.2. sobre el apilamiento. La empresa evaluada debe tener un procedimiento sobre cómo recibe advertencias antes de las condiciones climáticas esperadas de alto riesgo (por ejemplo, vientos huracanados, lluvias extremas, riesgo de inundación, etc.), y debe haber definido, como parte de su plan de respuesta de emergencia, medidas detalladas para mitigar los riesgos y limitar las consecuencias. |  |
| 12.2.6. | # Controles de liberación de equipos |  |  |  |
| 12.2.6.1. | # ¿Existe un proceso para validar la condición de los equipos entregados por la empresa evaluada, para ser tomados por la parte recolectora? |  | Debe haber un proceso formal para verificar la condición del equipo en el momento de la liberación de la instalación. Esto se llama un "Recibo de Intercambio de Equipo". Este debe ser cumplimentado cuando existan daños que reportar y registrar. Estos se encontrarían durante la transferencia del control del equipo entre la instalación y la parte recolectora. El equipo que no sea apto para el transporte no debe liberarse. Esto puede no ser aplicable cuando la instalación y la parte recolectora pertenezcan a la misma organización/empresa. |  |
| 12.2.6.2. | # Como parte de 12.2.6.1., ¿la instalación toma fotografías del contenedor en el proceso de liberación? |  | Si bien el proceso de liberación físicamente puede ser entre el conductor y el operador; la evidencia fotográfica proporciona un registro visual de esta actividad, en caso de que surjan problemas después. Estos proporcionan evidencia del "buen estado" de los contenedores cuando son liberados por el depósito. |  |
| 12.2.6.3. | # En las inspecciones de entrada del punto 12.2.1.2.3.b. se incluía la fecha validez de la placa de datos CSC; ¿Se verifica dicha fecha para garantizar que la misma sea válida antes de la liberación? |  | No se debe permitir la liberación de la instalación de los contenedores/unidades de transporte cuyas "fechas de validez de la placa CSC" estén expiradas. La instalación evaluada debe notificar a la parte recolectora antes de la liberación de la unidad. |  |
| 12.2.6.4. | # ¿La instalación tiene un proceso para gestionar, por ejemplo, inspecciones especiales de salida, controles de temperatura, controles de presión o similares en la liberación del contenedor? |  | Puede existir el requisito de confirmar, por ejemplo, la temperatura o la presión del contenedor a la salida de la instalación. O podría haber un requerimiento de los clientes o de las autoridades veterinarias o aduaneras. La instalación debe registrar la evidencia. |  |
| 12.2.6.5. | # Cumplimiento normativo |  | Al manipular o almacenar productos listados en el ADR/mercancías peligrosas, la instalación tiene un rol definido dentro del ADR en la entrega del contenedor de transporte a cualquier parte de recolección. La instalación debe tener un proceso o procedimiento para gestionar los aspectos del ADR indicados a continuación |  |
| 12.2.6.5.1. | # ¿Cuenta la instalación con un proceso para verificar la fecha de prueba reglamentaria del contenedor en el punto de liberación de la instalación? |  | Contenedores/unidades de transporte que tienen "fechas de prueba" que han expirado durante el almacenamiento; debe ser notificado a la parte recolectora antes de la liberación de la unidad. La normativa ADR permite el movimiento de contenedores con fechas de prueba vencidas bajo controles específicos. Esto es para que lo gestione la empresa de transporte/operador del contenedor; sin embargo, la instalación tiene obligaciones dentro de ADR relacionadas con este requisito. |  |
| 12.2.6.5.2. | # Tiene la instalación un sistema para verificar los documentos de transporte de mercancía peligrosa, placas y etiquetas, en cumplimiento con las regulaciones? |  | Debe existir un Sistema para asegurar que el contenedor/la unidad de transporte tiene las placas correctas, etiquetas, incluidos el tipo, numero and condiciones y que corresponden con los documentos de transporte, cuando el equipo es liberado . |  |
| 12.2.6.5.3. | # ¿Dispone la instalación de un proceso para comprobar el permiso de conducir del conductor que recoge la mercancía en relación con el ADR? |  | Véase el apartado 12.2.6. para los controles de seguridad generales. La instalación sólo debe liberar una unidad de transporte cuyo conductor tenga la licencia correcta para la clase y el tipo de ADR. |  |
| 12.2.6.5.4. | # ¿Dispone el centro de un proceso para comprobar que el equipo de transporte cumple el ADR? |  |  |  |
| 12.2.6.6. | # Controles y procedimientos de liberación. |  |  |  |
| 12.2.6.6.1. | # ¿Dispone la instalación de un proceso para verificar si la parte que recoge está autorizada a retirar el contenedor de la instalación? |  | La parte recolectora es la empresa que va a recoger el contenedor del depósito. La instalación debe contar con un proceso que requiera que la parte notificante, aquellos contratados por la instalación para la custodia del contenedor, proporcionen una referencia de recogida (número de reserva/liberación) o similar. Este número debe ser cotejado por el conductor que recoge el contenedor, que debe presentarlo como parte del proceso de liberación. Nota: Cuando el transportista que recoge el contenedor notifica por adelantado el "número de liberación", debe haber un proceso para verificar que el conductor/la unidad de transporte que recoge el contenedor está autorizado a hacerlo. |  |
| 12.2.6.6.2. | # ¿Existe un proceso para comprobar visual o físicamente que todos los cierres son seguros para evitar que el producto escape de la unidad de transporte? Incluyendo la comprobación de que no hay residuos de material en el exterior del contenedor. |  | La instalación puede realizar las comprobaciones físicas por medio de sus propios empleados, contratar a un tercero, o que las lleve a cabo la parte recolectora. Debe haber un medio y un método de trabajo seguros para realizarlo. Esto es aplicable a los contenedores cargados y sin limpiar. Nota: Cualquier control de la unidad debe tener en cuenta las limitaciones de los precintos aduaneros, los precintos de seguridad u otros, tales como los precintos en el contenedor El uso de CCTV o similar es un método de examen aceptable. |  |
| 12.2.6.6.3. | # Cuando hay "precintos o etiquetas de seguridad" en el contenedor, ¿existe un proceso para verificar que están documentados, están intactos y coinciden con el control original, o ha sido acordado por algún cliente en caso de que se hayan retirado o modificado? |  | La instalación puede realizar las comprobaciones físicas por medio de sus propios empleados, contratar a un tercero o que las lleve a cabo la parte recolectora. Debe haber un medio y un método de trabajo seguros para llevar a cabo esta tarea. Nota: Cualquier control de los precintos de los contenedores debe tener en cuenta las limitaciones de cualquier precinto de la unidad. Cuando se cambien los precintos, deberá documentarse el nuevo número de precinto. |  |
| 12.2.6.6.4 | # ¿Dispone la instalación de un sistema o proceso para registrar la salida de contenedores de sus instalaciones? |  | La instalación debe tener un sistema para registrar la salida del contenedor de sus instalaciones; esto puede incluir la fecha, la hora y a quién se le entregó el contenedor. Nota: Esto podría formar parte de un "sistema de gestión de stock". |  |
| 12.2.6.7. | # Documentación de la carga. |  |  |  |
| 12.2.6.7.1. | # ¿Existe un proceso que garantice que toda la documentación presentada con el contenedor a su llegada sea devuelta según lo requerido o instruido en el momento de la recogida? |  | Por ejemplo, puede tratarse de certificados de análisis, tickets de pesaje originales, registros de calefacción o refrigeración o cualquier otra documentación. Los documentos pueden ser diferentes de la documentación original. Esto se denomina "entrega neutral", por ejemplo, no se revela el origen del contenedor. |  |
| 12.2.7. | # Medición y Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte |  | Medición y Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte. Para la elaboración de este cuestionario se ha utilizado como base la "Guía para la Contabilidad de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para Centros Logísticos" publicada por el Instituto Fraunhofer de Flujo de Materiales y Logística IML (enero de 2019) http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-532019-18.pdf |  |
| 12.2.7.1. | # Alcance 1: Medición de las emisiones del combustible consumido |  | Las emisiones de alcance 1 incluyen las emisiones directas de los activos que son propiedad o están controlados por la empresa evaluada y que son pagadas por ésta. Esto incluye la combustión de combustibles líquidos o gases adquiridos para producir energía, calor o vapor para su uso en equipos fijos o móviles (por ejemplo, carretillas elevadoras, equipos de elevación y maniobra y equipos de calefacción y refrigeración) y/o edificios asociados. |  |
| 12.2.7.1.1. | # ¿Conoce la empresa el combustible consumido anualmente? |  | Consulte la directriz mencionada en el apartado 12.2.7. |  |
| 12.2.7.1.2. | # ¿Ha calculado la empresa las emisiones TTW del combustible consumido durante el último año mediante la fórmula # kg CO2e = Σ (combustible (litros) × factor de emisión del combustible TTW (kg CO2e/litros de combustible))? |  | La empresa utilizará los factores de emisión de combustible de la directriz marco del GLEC: "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting" última versión, Módulo 1. El documento puede descargarse desde este enlace: https://www.flexmail.eu/f-844a1f54174eb51e Para cada tipo de combustible se pueden utilizar tres factores: WTT, TTW y WTW. - WTT (Well-to-Tank): Las emisiones WTT consisten en todos los procesos entre la fuente de energía (el pozo) a través de las fases de extracción, procesamiento, almacenamiento y entrega de energía hasta el punto de uso (el tanque) - TTW ("Tank-to-Wheel"): Son las emisiones de los combustibles quemados para alimentar las actividades (la rueda). - WTW (Well-to-Wheel): Son las emisiones del ciclo de vida completo del combustible y deberían ser equivalentes a la suma de las emisiones WTT y TTW. Para esta pregunta se debe utilizar TTW |  |
| 12.2.7.2. | # Alcance 2: Emisiones de la electricidad |  | Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas procedentes de la producción y distribución de electricidad, calor y vapor adquiridos por la empresa evaluada para su uso en sus propios centros logísticos, vehículos eléctricos u otros activos que requieran electricidad. |  |
| 12.2.7.2.1. | # ¿Medió la empresa la electricidad adquirida para su uso en los vehículos eléctricos u otro activo de su propiedad que requiera electricidad? |  | Normalmente, la electricidad se utiliza para mover las grúas y la iluminación. |  |
| 12.2.7.2.2. | # ¿Ha calculado la empresa las emisiones procedentes de la electricidad adquirida WTT exigidas en el apartado 12.2.7.2.1. durante el año pasado con la fórmula # kg CO2e = Σ (electricidad (kWh)× factor de emisión de electricidad (kg CO2e/ kWh de electricidad)) |  | El TTW se considera nulo en el caso de la electricidad, todas las emisiones están en las etapas de WTT en el punto de uso. Los factores de emisión que deben utilizarse dependen del origen de la electricidad. Las empresas deben reunir los factores de emisión de la electricidad de los países o regiones donde se encuentran los centros logísticos. Los factores de electricidad por países también pueden obtenerse de la Agencia Internacional de la Energía (AIE): https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/emissions-factors-2020#emissions-factors (hay que pagar una tasa). A falta de otros datos, puede asumirse un factor eléctrico medio de la UE de 420 g de CO2e/kWh (fuente: directriz marco del GLEC). El uso de factores de países individuales puede dar valores significativamente diferentes, especialmente en países con un suministro de electricidad altamente descarbonizado. |  |
| 12.2.7.3. | # Alcance 3 |  | Las emisiones de alcance 3 son las emisiones indirectas de la cadena de suministro de la empresa evaluada. El alcance 3 abarca la producción y distribución de los combustibles quemados en el alcance 1 (WTT), las emisiones del transporte incluidas en los bienes y servicios adquiridos, el uso de los productos y el fin de su vida útil. El alcance 3 también incluye, por ejemplo, la subcontratación de carretillas elevadoras o apiladoras para mover los contenedores en el depósito |  |
| 12.2.7.3.1. | ¿Ha calculado la empresa las emisiones absolutas WTT del combustible consumido durante el último año mediante la fórmula # kg CO2e = Σ (combustible (litros) × factor de emisión del combustible WTT (kg CO2e/litros de combustible))? |  | El factor debe obtenerse del "Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting" versión 2.0. Módulo 1: https://www.flexmail.eu/f-844a1f54174eb51e |  |
| 12.2.7.4. | # Cálculo de las emisiones totales (alcance 1, 2 y 3) |  | La medición de las emisiones totales es necesaria porque tiene un impacto directo en el calentamiento global. |  |
| 12.2.7.4.1. | # ¿Ha calculado la empresa las emisiones totales durante el año pasado sumando las emisiones de los alcances 1, 2 y 3? |  | Hay que sumar las siguientes preguntas: 12.2.7.1.2. + 12.2.7.2.2. + 12.2.7.3.1. |  |
| 12.2.7.5. | # Consolidación y notificación de las emisiones |  |  |  |
|  | ¿Consolida la empresa en un informe el total de emisiones anuales de la siguiente forma? - Alcance 1 (pregunta 12.2.7.1.2.) - Alcance 2 (pregunta 12.2.7.2.2.) - Alcance 3 (pregunta 12.2.7.3.1.) # Emisiones totales (pregunta 12.2.7.4.1.) |  |  |  |
| 12.2.7.6. | # Reducir las emisiones |  | En caso de que la evaluación cubra solamente un depósito de contenedores, esta subsección es aplicable. Pero el depósito podría formar parte de otras instalaciones (por ejemplo, limpieza de tanques o almacén). Corresponde a la empresa evaluada decidir si esta subsección se evaluará por separado o se integrará en las secciones de reducción de emisiones de otros módulos. En el segundo caso, el evaluador puntuará esta sección como no aplicable y registrará un comentario aclarando dónde se evalúa la subsección. |  |
| 12.2.7.6.1. | Definir la estrategia, los objetivos y el programa # Las tres primeras preguntas de esta sección siguen una jerarquía: cada pregunta tiene un nivel de exigencia superior a la anterior |  |  |  |
| 12.2.7.6.1.1. | # ¿Ha definido la empresa una estrategia para reducir sus emisiones de GEI, basándose en las mediciones realizadas en 12.2.7.4.1. (emisiones totales)? |  |  |  |
| 12.2.7.6.1.2. | # ¿Ha definido la empresa los objetivos de reducción de las emisiones totales, a partir de las mediciones realizadas en 12.2.7.4.1. en un programa plurianual? |  | El evaluador comprobará si la reducción se ajusta al objetivo definido por la Estrategia de Movilidad Inteligente: reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte para 2050, en comparación con 1990. |  |
| 12.2.7.6.1.3. | # ¿Dispone la empresa evaluada de un programa plurianual para alcanzar los objetivos mencionados en 12.2.7.6.1.2.? |  | El programa puede realizarse en colaboración con los contratistas totalmente integrados o con los clientes. Para obtener una puntuación positiva, el evaluador comprobará que existe un programa detallado con responsables y fechas limite. El programa incluirá pasos intermedios y un seguimiento al menos anual. |  |
| 13 | # Inspección de las instalaciones/Operaciones |  | Inspección de las instalaciones/Operaciones |  |
| 13.1. | ## Inspección de las instalaciones |  | Inspección de las instalaciones |  |
| 13.1.1 | ¿Está el centro correctamente protegido mediante vallado y verjas, bien iluminado y no accesible al público general? |  | Comprobar el vallado, puertas y la iluminación 24h durante la visita. La primera impresión personal de protección debe ser tomada durante la llegada el primer día, con la identificación y la comprobación de la persona a visitar. Cuando el lugar a auditar es parte de un puerto público, se debe añadir un comentario cuando esto no se cumpla. En este caso, se espera que el lugar tenga un plan de protección según el Código ISPS de la IMO. |  |
| 13.1.2 | ¿Existe un sistema para monitorizar la entrada y movimiento de vehículos en la instalación? |  | Comprobar el sistema interno mediante el cual se controla el movimiento de vehículos en el lugar. Volver a comprobar el movimiento de personas en el lugar según la cuestión 2.4.1 del cuestionario CORE. |  |
| 13.1.3 | Las salidas de emergencia en los edificios, ¿están bien señalizadas y no se encuentran bloqueadas? |  | ¿El personal puede evacuar los edificios de manera segura en caso de emergencia? Es fundamental que existan dos salidas para evitar que la gente quede atrapada. Directiva 89/654/EEG |  |
| 13.1.4 | ¿Dispone el centro de una adecuada señalización para su identificación y la seguridad pública? |  | Los límites del centro de trabajo (su perímetro) deben estar claramente definidos y señalizados. Debe haber avisos de advertencia / información colocados convenientemente para evitar un acceso fortuito o no autorizado. |  |
| 13.1.5 | En caso de emergencia, ¿existe un procedimiento que garantice la evacuación segura de todo el personal y está publicado en paneles / letreros? |  | Debe haber salidas de emergencia señalizadas a lo largo del perímetro del centro de trabajo. También debe haber un punto de reunión en un área adecuada y apartada de las zonas de operaciones, en el que se pueda llevar a cabo un reagrupamiento y recuento de personas. EN 2010/22 EU |  |
| 13.1.6 | ¿Está claramente indicado el punto de reunión en caso de emergencia? |  | Busque señalización que muestre el punto de reunión y la forma de llegar a él. |  |
| 13.1.7 | ¿Hay un sistema de iluminación en las instalaciones? |  | La iluminación del centro debe permitir que todos los movimientos y operaciones puedan realizarse sin restricciones o en óptimas condiciones de seguridad. Los niveles mínimos de iluminación serán los requeridos por la legislación nacional o guías de autoridades nacionales. |  |
| 13.1.8 | ¿Está pavimentado el suelo con arreglo a los requerimientos y las actividades llevadas a cabo en las instalaciones? |  | Comprobar que todas las superficies del centro donde se realicen manipulación y movimiento de productos o equipos estén hechas de materiales estables (ladrillos, cemento, asfalto, etc.) para evitar agujeros que puedan causar amenazas a la seguridad. La superficie donde se manejen líquidos peligrosos debería ser impermeable. |  |
| 13.1.9 | ¿Están las calzadas y las zonas de aparcamiento en un estado de seguridad aceptable? |  | La condición en que se encuentren las verjas, puertas, vías de tráfico, áreas de aparcamiento y edificios proporciona una idea del nivel de seriedad con que la dirección del centro de trabajo está interesada en la Calidad y Seguridad de las operaciones, y no solo en cuestiones comerciales. Esto es también importante en cuanto a la imagen de la compañía. Compruébese, por ejemplo, si hay baches o charcos en las áreas de aparcamiento. |  |
| 13.1.10 | ¿Hay designados aceras / pasos de peatones separados del tráfico de camiones? |  | Las pasarelas y pasos para peatones evitan un tráfico sin control en el centro de trabajo y protegen a las personas que caminan, organizando bien las vías de tráfico. La señalización de rutas y pasos deben estar marcados permanentemente. |  |
| 13.2. | ## Operaciones en las instalaciones |  | Operaciones en las instalaciones |  |
| 13.2.1 | ¿Existe un programa documentado para la inspección y mantenimiento preventivo de los siguientes elementos: |  | Debe haber presente un Programa, que los equipos lo estén siguiendo y que se puede verificar a partir de registros. |  |
| 13.2.1.a | - ¿Sistemas de aire comprimido? |  | No hay directrices. |  |
| 13.2.1.b | - ¿Tanques de almacenaje (Incluido gas oil)? |  | No hay directrices. |  |
| 13.2.1.c | - ¿Instalación eléctrica? |  | No hay directrices. |  |
| 13.2.1.d | - ¿Equipos de protección anticaídas? |  | No hay directrices. |  |
| 13.2.1.e | - ¿otros equipos sujetos a los requisitos reglamentarios, tales como ascensores, carretillas elevadoras, equipos de elevación, equipos e instalaciones de emergencia...? |  | No hay directrices. |  |
| 13.2.2 | ¿Hay en las instalaciones procedimientos documentados claros incluyendo permisos de trabajo para trabajar de forma segura y evitar la exposición a productos peligrosos, en las siguientes operaciones?: |  | Compruebe por cada permiso o procedimiento de trabajo si los requisitos están claramente identificados. Compruebe si el sistema o procedimientos de permisos de trabajo se implementa a través de: |  |
|  |  |  | - verificar el archivo de los permisos de trabajo de los últimos 12 meses; |  |
|  |  |  | - Revisando en detalle unos permisos de trabajo recientes (están todas las firmas y fechas en su lugar, se incluyen los EPIs necesarios, ...); |  |
|  |  |  | - Comprobar si los requisitos de los procedimientos de permisos de trabajo son entendidos por el personal responsable; |  |
|  |  |  | - Comprobar que las personas que aprueban están autorizadas. |  |
|  |  |  | Los procedimientos de los permisos de trabajo son de aplicación para los trabajos realizados tanto por parte del personal propio como por el de subcontratistas (compañías externas realizando actividades distintas a servicios logísticos en la empresa) y deben ser de aplicación para cualquier trabajo que no sea parte de la actividad normal o principal de la empresa. |  |
| 13.2.2.a | - ¿Entrada en espacios cerrados? |  | La entrada en recintos confinados se refiere a la entrada en espacios en los que hay riesgo de asfixia o envenenamiento por falta de ventilación (por ejemplo, la entrada en tanques) Este tipo de actividad requiere de permiso de trabajo. Indicar N/A solamente si no hay espacios confinados en la instalación. ¡¡Tener en cuenta que las cisternas que transportan productos químicos también son espacios confinados!! Asegúrese también que un vigilante externo esté presente durante la entrada. |  |
| 13.2.2.b | - ¿Rotura de contención (bombas, compresores, líneas)? |  | Rotura de equipos de contención se refiere al desmontaje de piezas de equipos como por ejemplo bombas, válvulas, etc., que pueden contener producto. Esta actividad puede estar cubierta por el procedimiento escrito operativo y una adecuada formación del personal. |  |
| 13.2.2.c | - ¿Trabajos en caliente? |  | El trabajo en caliente se refiere a los trabajos que impliquen el uso de fuentes de energía calientes (por ejemplo, soldadura). Dependiendo de la zona donde se está realizando el trabajo (por ejemplo, zona inflamable) esto puede requerir un permiso de trabajo o, si se está lejos de fuentes inflamables, un procedimiento escrito operativo puede ser suficiente. |  |
| 13.2.2.d | - ¿Trabajos en circuitos o equipos eléctricos (des-energizados)? |  | El auditor debe comprobar si hay un sistema de "bloqueo" del permiso de trabajo, requerido cuando se trabaja con electricidad de alto voltaje. (Mayor de 1.000 voltios). |  |
| 13.2.3 | A los subcontratistas que trabajan en las instalaciones, diferentes a los que proveen servicios logísticos, ¿se les provee con suficiente información relevante sobre salud, seguridad, protección, medioambiente y RSC para asegurar que los trabajos en las instalaciones se llevan a cabo de una forma segura? |  | La compañía evaluada debería tomar medidas apropiadas para que los empleadores de cualquier trabajador de cualquier subcontratista que trabajen en la empresa reciban, de acuerdo con la legislación nacional aplicable, suficiente información respecto a los riesgos y las medidas de prevención requeridas por la compañía o para trabajaos específicos. El empleador a su vez deberá informar a sus trabajadores. Directiva EU: 89/391/EGG Artículo 10 § 2 |  |
| 13.2.4 | ¿Existen también procedimientos/ instrucciones escritas en la instalación para las siguientes operaciones?: |  | El auditor deberá comprobar en los informes de formación y procedimientos operacionales, que se han cubierto aspectos de limpieza y retirada de derrames, así como la segregación de vehículos cuando los productos incompatibles están aparcados |  |
| 13.2.4.a | - ¿Recogida y limpieza de derrames químicos? |  | Consulte la documentación. Esta información puede obtenerse de la Ficha de Seguridad o de la información proporcionada por los fabricantes. |  |
| 13.2.4.b | - ¿Zonas de aparcamiento segregadas en función de los productos peligrosos transportados? |  | Este procedimiento debe existir para asegurarse que las grandes cantidades de productos químicos peligrosos (en vehículos cisterna) no se almacenan uno junto a los otros. Esto es para minimizar el riesgo en caso de una situación de emergencia. En algunos casos esto debe estar especificado en la licencia ambiental del emplazamiento. |  |
| 13.2.4.c | - Prácticas seguras para la carga y descarga? |  | Verificar el proceso para asegurar las prácticas seguras, de acuerdo con el documento de Cefic/ECTA "Guía para la carga/descarga segura de vehículos de mercancías por carretera " o equivalente. Los operadores y / o conductores implicados en el proceso deben estar formados y debe haber presente un procedimiento escrito. |  |
| 13.2.4.d | - ¿Sujeción de la carga? |  | Compruebe si existen procedimientos escritos suficientes para definir claramente todos los procesos de trabajo necesarios. |  |
| 13.3. | ## Taller de mantenimiento |  | Taller de mantenimiento |  |
| 13.3.1 | ¿Hay instalaciones fijas duchas de seguridad+ lavaojos y botellas de lavaojos disponibles en determinadas áreas dentro del área de trabajo? |  | Las duchas y los lavaojos fijos de Seguridad deben instalarse siempre en las proximidades de las áreas de trabajo en las que potencialmente puedan darse derrames o vertidos accidentales. Las personas heridas no serían capaces de encontrar una instalación remota. Compruebe que las duchas están operativas. |  |
| 13.3.2 | ¿Se ha instalado señalización de precaución (prohibido fumar, obligación de usar casco, etc.) y el personal está usando el equipo de protección personal requerido? |  | Las señales o signos de precaución sirven para recordar a la gente que hay que seguir prácticas seguras. Los pictogramas son más útiles que los textos largos. Es importante mostrar a la gente que la utilización de equipos de seguridad es en su propio interés. El evaluador y la dirección también deben seguir estas indicaciones. |  |
| 13.3.3 | ¿Se dispone de un sistema de prevención anticaídas para los operadores del taller que llevan a cabo actividades de reparación en la parte superior de las cisternas o contenedores cisterna? |  | La barandilla de la cisterna /silo no es considerado como una protección suficiente |  |
| 13.4 | ## Tanques de almacenamiento a granel (Combustibles, Área de repostaje y Almacenamiento de residuos) |  | Tanques de almacenamiento a granel (Combustibles, Área de repostaje y Almacenamiento de residuos) |  |
|  |  |  | Entre los combustibles se incluyen los que son precisos para las operaciones en el centro de trabajo y para llenar los depósitos de la flota de vehículos pero se excluye el almacenaje intermedio a granel de productos químicos de los clientes o para distribución posterior. El evaluador deberá completar esta sección por medio de inspecciones físicas y comprobación de la documentación correspondiente (ej., planos, especificaciones de compra, autorizaciones y licencias, informes de inspección, certificados, etc.). |  |
| 13.4.1 | ¿Han sido aprobadas las instalaciones de almacenamiento para los productos almacenados, identificadas/ etiquetadas como corresponde, supervisadas y mantenidas? |  | El almacenaje de productos en tanques no adecuados puede ser causa de accidentes graves. Comprobar certificados de aprobación para los tanques que se usan. Comprobar el etiquetado en tanques y tuberías. Alarmas de alto nivel, protección catódica, capacidad de su cubeto del 110%. Buen mantenimiento incluye la prevención de pérdidas y roturas y la monitorización de estos sucesos... |  |
| 13.4.2 | Si se manipulan productos inflamables, ¿el equipo instalado es a prueba de explosión? |  | La necesidad de instalaciones con equipos anti-explosión esta especificada en las autorizaciones y debe ser un área segregada. Normativa ATEX |  |
| 13.4.3 | En el área de abastecimiento de combustibles, ¿es el suelo impermeable? |  |  |  |
| 13.5 | ## Vehículos y otros Equipos (remolques, contenedores cisternas, GRGs, etc.) |  | Vehículos y otros Equipos (remolques, contenedores cisternas, GRGs, etc.) |  |
|  |  |  | Cuando hay vehículos y equipos operativos en el centro o cerca de él, el evaluador debe incluir una muestra de algún equipo durante la inspección del centro y siempre documentar las referencias en el informe, de forma que el lector tenga una idea del tipo y número de vehículos que fueron comprobados. |  |
| 13.5.1. | ¿Están los siguientes aspectos de los vehículos y equipos en condiciones aceptables? |  | En algún momento, durante la evaluación, el evaluador debe elegir al azar dos o más vehículos (dependiendo de la dimensión de la flota) y comprobar los citados vehículos seleccionados en relación con los diferentes puntos de la pregunta. Si es posible, deben ser vehículos que acaben de regresar al centro de trabajo después de haber completado un servicio, de forma que el evaluador pueda también entrevistar al conductor además de inspeccionar el vehículo. Intentar inspeccionar un vehículo distinto al preparado para la inspección. Al comienzo de la evaluación, el evaluador debe pedir que se le informe inmediatamente de la llegada de algún vehículo que regrese al centro de trabajo, de manera que en ese momento el evaluador puede dirigir inmediatamente su atención a la entrevista con el conductor y a la inspección del vehículo, antes de volver a seguir considerando el resto del cuestionario. En el apartado de "comentarios" el evaluador indicará el número de vehículos que ha inspeccionado durante la evaluación. Esta pregunta no es aplicable a las empresas que no tienen ni conductores propios ni conductores completamente integrados |  |
| 13.5.1.a | - ¿Estado de los neumáticos? |  | Además de las condiciones generales comprobar el perfil de los neumáticos usados ​​y el uso de neumáticos recauchutados. |  |
| 13.5.1.b | - ¿Presencia de documentación en cabina? |  | Están todos los documentos exigibles a mano y está el conductor familiarizado con ellos? |  |
| 13.5.1.c | - ¿Condiciones de los sistemas de fijación de la mercancía? |  | Comprobar el grado de conocimiento del conductor en aspectos de sujeción de la carga. Comprobar las redes, tablones y resto de material de sujeción, y verificar que se emplean suficientes cinchas/eslingas. |  |
| 14 | # Prácticas de Manipulación de productos alimentarios (Food), que vayan a estar en contacto con alimentación humana (Food contact) y de alimentos para animales (Feed) |  | Prácticas de Manipulación de productos alimentarios (Food), que vayan a estar en contacto con alimentación humana (Food contact) y de alimentos para animales (Feed) |  |
| 14.1. | ## ¿Aplica la empresa los principios de GMP, GMP+ y/o HACCP en las operaciones? |  | ¿Se aplican los principios basados en los estándares GMP, GMP+ y/o HACCP en las operaciones? |  |
| 14.1.1 | ¿Constan los principios GMP, GMP+ y/o HACCP (o equivalentes) como parte del sistema de calidad de la empresa? |  | Comprobar si el manual de calidad, los procedimientos operacionales y otra documentación contienen capítulos o partes con referencias a los estándares GMP/APPCC (o equivalentes como FEMAS (Flavour and Extract Manufacturers Association of the United States), FAMI/QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System). Es obligatorio comentar este apartado: ¿qué estándares han sido tomados en cuenta cuando este tipo de principios ha sido implementado por la compañía evaluada? Ej.: la compañía evaluada solamente transporta productos alimentarios para animales: La compañía ha implantado los principios HACCP de acuerdo con la directiva EU183/2005 y 852/2004 |  |
| 14.1.2 | ¿Se ha implantado y se mantiene un adecuado procedimiento escrito de prevención de la contaminación y degradación basado en una evaluación de los riesgos? |  | Comprobar si se dispone de una evaluación de riesgos de la contaminación potencial en combinación con procedimientos de prevención de la contaminación adecuados. Comprobar que estos procedimientos y su implementación pueden garantizar unos niveles de riesgo aceptables. |  |
| 14.1.3 | ¿Considera el procedimiento de gestión del cambio el impacto de cambios en la calidad, rendimiento, composición y cumplimiento legal del producto final? |  | Comprobar si el procedimiento de gestión del cambio tiene en cuenta estos elementos incluyendo la influencia potencial sobre la calidad de productos alimentarios. Consultar las guías sobre gestión del cambio:"Managing Change in a Chemicals Supply Chain": https://cefic.org/library-item/guidelines-for-managing-change-in-a-chemicals-supply-chain o equivalente. Buscar registros de evaluación de riesgos tal como se indica en la sección 5 de la guía o similares. |  |
| 14.2. | ## ¿La política de personal de la empresa cumple con los requisitos especiales para la manipulación de productos alimentarios, Food contact y Feed? |  | ¿Cumple la política de personal de la empresa con los requisitos especiales para la manipulación de productos alimentarios, Food contact y Feed? |  |
| 14.2.1 | ¿Posee la empresa trabajadores cualificados (incluyendo personal administrativo) de acuerdo con criterios escritos para la operativa con productos alimentarios/en contacto con alimentos/alimentación animal? |  | Los trabajadores involucrados en trabajos de toma de muestras, comprobaciones, manipulación, almacenamiento, envasado y transporte que puedan afectar la calidad de los productos Food Contact, Food y Feed deben: - estar cualificados para las tareas que se realizarán de acuerdo a la política de la compañía - haber recibido la suficiente información y/o formación para trabajar con productos sensibles y en el uso de instrucciones técnicas de trabajo específicas - trabajar cumpliendo buenas prácticas higiénicas y sanitarias - usar ropa limpia y adecuada para la realización del trabajo |  |
| 14.2.2 | ¿Se le ha hecho consciente a todo el personal (incluido el administrativo) con responsabilidades en la manipulación y distribución de Productos Alimentarios, Food contact y Feed de los posibles riesgos para la salud? |  | Todo personal operativo, técnico o administrativo implicado en la manipulación y distribución de productos Food, Food Contact y Feed debe ser lo suficientemente consciente de los requisitos de estas guías de recomendaciones y haber sido formados de acuerdo con ellas. Comprobar registros de formación. El personal no operativo (ej: logísticos, marketing...) debe conocer los riesgos y requisitos legales relacionados con el manejo y distribución de productos relacionados con la alimentación y deben ser incluidos en el programa de formación de la organización. |  |
| 14.2.3 | ¿Hay una persona con la responsabilidad específica, la formación adecuada y la suficiente autoridad para hacer frente a los problemas con respecto a productos Alimentarios, Food contact y Feed? |  | Comprobar el organigrama. Verificar que esta persona posee los suficientes recursos y dispone de tiempo suficiente para asegurar el cumplimiento de estas guías |  |
| 14.3. | ## ¿Está la trazabilidad y la conformidad del producto suficientemente implementados en todos los procesos de la compañía? |  | ¿Está la trazabilidad y la conformidad del producto suficientemente implementados en todos los procesos de la compañía? |  |
| 14.3.1. | ¿Está capacitada la organización para proveer de una completa trazabilidad del origen y destino del producto y de sus propias operaciones? |  | La trazabilidad requiere poseer un programa para controlar la historia del material, desde su almacenamiento como producto final hasta la entrega al cliente final mediante registros de identificación. La totalidad de la cadena de suministro debe proveer de una completa trazabilidad (vía números de lote...) para permitir una investigación rápida y eficiente de cualquier hecho relacionado con su calidad y la retirada del producto si fuera necesario. Para ser trazable, cada entrega debe estar identificada por el nombre del producto, un número de lote y estar acompañada por la apropiada documentación de calidad y transporte. Los registros deben documentar todos los envíos de productos alimentarios y estar correctamente clasificados. Deben, como mínimo, identificar por lote o partida dónde y a quién se ha enviado, la cantidad, el transportista y la fecha de envío. El evaluador llevará a cabo una prueba de trazabilidad seleccionando aleatoriamente una expedición y pidiendo a la compañía que le provea de los registros mencionados en el párrafo anterior. Estas evidencias serán requeridas al principio del primer día de evaluación y la empresa podrá responder hasta al principio del segundo día de evaluación. |  |
| 14.4. | ## ¿Hay disponibles procedimientos escritos y otra documentación que aseguren la consistencia de la calidad del producto? |  | ¿Hay disponibles procedimientos escritos y otra documentación que aseguren la consistencia de la calidad del producto? |  |
| 14.4.1 | ¿Se garantiza que los equipos de transporte a granel y contenedores recibidos y despachados son debidamente sellados (si así se requiere)? |  | Todos los vehículos cisterna/silos a granel, vagones de ferrocarril y contenedores deben estar correctamente sellados con dispositivos a prueba de manipulaciones si así lo requiere el cargador / receptor / legislación. Se recomienda registrar los números de los precintos en la documentación de transporte. La identificación y la integridad de los precintos debe ser comprobada en los lugares de envío y destino. Cualquier producto recibido con precintos rotos o manipulados no debe ser considerado nunca como un envío de Calidad alimentaria, a menos que se realice una investigación sobre la causa, una evaluación de riesgos y un completo análisis de los elementos de las especificaciones del producto por medio de una persona cualificada que volverá a recalificar el producto con una documentación adecuada que será archivada de nuevo. |  |
| 14.4.2 | ¿Hay disponibles listas de prohibiciones para determinados productos? |  | Hay algunas listas oficiales disponibles de asociaciones en el área GMP. Estas listas deben ser usadas por las compañías envueltas en sectores de negocios particulares. Por ejemplo, la LISTA DE CARGAS PREVIAS PROHIBIDAS (FOSFA) que debe usarse para Food y la lista IDTF para Feed. |  |
| 14.5 | ## ¿Se toman las apropiadas precauciones para evitar la contaminación cruzada y degradación durante las operaciones? |  | ¿Se toman las apropiadas precauciones para evitar la contaminación cruzada y degradación durante las operaciones? |  |
| 14.5.1 | ¿Se asegura una correcta prevención de la contaminación cruzada en los equipos de transporte? |  | Buscar procedimientos en el manual del conductor. Ejemplo: la contaminación cruzada puede producirse transportando varios productos con cisternas/contenedores compartimentados equipados con colectores combinados (tuberías de descarga combinadas) o cuando se tiene disponible solamente un número limitado de mangueras de descarga y son usadas para dichas descargas. |  |
| 14.5.2 | ¿Es el agua y los productos de desinfección que entran en contacto con los Productos alimentarios, Food contact y Feed de una calidad adecuada y evidenciable? |  | Se deben mantener registros documentados de la limpieza, mantenimiento y operaciones realizadas al diferente equipamiento. Cuando se realiza la limpieza de equipos, como en el caso de cambio de productos o actividades de mantenimiento, se debe aplicar un procedimiento documentado de lavado totalmente validado y con eficacia comprobada. El agua y los productos de desinfección usados para las labores de limpieza deben tener una calidad probada y adecuada |  |
| 14.5.3 | ¿Está diseñada y es usada cada pieza de los equipos de una manera que minimice la posibilidad de contaminación potencial y degradación del producto por lubricantes, refrigerantes, trazas de metales u otros materiales (ejemplo: aire comprimido)? |  | Cualquier producto requerido durante las operaciones (ej.: lubricantes, refrigerantes…) no debe entrar en contacto con los productos de uso alimentario. Por eso, cada pieza del equipamiento usado durante el proceso debe ser diseñada y usada de manera que minimice la contaminación potencial. Se deben investigar registros de diseño, evidencias prácticas o registros de mantenimiento. Las sustancias usadas como lubricantes y refrigerantes no deben ser tóxicas y deben estar autorizadas para su uso con productos alimentarios o de fines alimentarios. Se deben tomar precauciones especiales cuando se usa aire a presión y ésta entra en contacto directo con el producto para evitar cualquier contaminación con materiales extraños como aceites hidráulicos y partículas. |  |
| 14.6. | ## ¿Se mantienen unas adecuadas y apropiadas medidas de higiene? |  | ¿Se mantienen unas adecuadas y apropiadas medidas de higiene? |  |
| 14.6.1. | ¿Se han documentado, implementado, validado y se mantienen suficientes medidas higiénicas para el personal, limpieza, almacenamiento y transporte? |  | Las medidas higiénicas deben estar documentadas en procedimientos, documentos o carteles informativos en la compañía y haber sido validadas. Deben haber sido comunicadas y seguidas por parte del personal. Debe disponerse de diferentes tipos de medidas dependiendo del nivel de higiene que se necesite. |  |
| 14.7. | ## ¿Existen procedimientos escritos para la tramitación de reclamaciones de producto, retirada del producto y gestión de posibles incidencias? |  | ¿Existen procedimientos escritos para la tramitación de reclamaciones de producto, retirada del producto y gestión de posibles incidencias? |  |
| 14.7.1 | ¿Existe un procedimiento sobre no conformidades y tramitación de reclamaciones de producto? |  | ¿Existe un procedimiento y es conocido por el personal de cómo un producto que no cumpla con las especificaciones (incluidos productos contaminados) debe manejarse? Este procedimiento tiene que incluir requisitos de comunicación. |  |
| 14.7.2 | ¿Existe un procedimiento sobre retirada de producto? |  | Esto podría darse por medio de, por ejemplo, una contaminación o por razones de calidad. Un procedimiento de retirada de producto debe incluir las responsabilidades de cada parte, el proceso de toma de decisiones para comenzar con la retirada y los componentes del plan de acción de retirada de producto, incluyendo comunicaciones. |  |
| 14.7.3 | ¿Se ha probado el procedimiento de retirada de producto? |  | Debe existir un protocolo para la simulación de la retirada de producto y debe ser probado periódicamente. |  |
| 14.8. | ## ¿Existe un procedimiento escrito para auditorías internas? |  | ¿Existe un procedimiento escrito para auditorías internas? |  |
| 14.8.1. | ¿Existe un plan documentado para auditorías internas que incluya todas las áreas referidas en el cuestionario GMP/GMP+ y APPCC? |  | Además de las auditorías internas normales, todas las áreas de este cuestionario sobre productos Food y Feed deben ser auditadas de manera regular mediante auditorías internas. El evaluador preguntará por registros de auditorías internas. |  |
| 14.9. | ## ¿Existen procedimientos documentados apropiados de carga y descarga? |  | ¿Existen procedimientos documentados apropiados de carga y descarga? |  |
| 14.9.1. | ¿Existe un procedimiento donde se indique al conductor/operario que debe abrir solamente una tapa de los depósitos a la vez durante la carga? |  | Verificar que todas las actividades de carga están descritas en procedimientos escritos. Se recomienda usar y archivar un chequeo de carga, firmado por el operador de carga. Se debe prestar especial atención (y, además, a los procedimientos normales de carga y descarga) al hecho de que tan sólo se abra una tapa del tanque a la vez durante la carga para evitar cualquier contaminación. |  |
| 14.10. | ## ¿Está todo el equipo en contacto con productos diseñados para proteger la calidad del producto? |  | ¿Está todo el equipo en contacto con productos diseñados para proteger la calidad del producto? |  |
| 14.10.1 | ¿Los equipos de carga en contacto con productos son dedicados, o, ¿se aplican protocolos escritos de limpieza validados entre las diferentes cargas? |  | Se recomienda que todo el equipamiento de carga (incluido sistema de mangueras, bombas, válvulas, elementos de flujo, brazos fijos de carga o mangueras flexibles) esté totalmente dedicado para un solo producto alimentario y claramente etiquetado. Alternativamente, el último uso del equipo de carga debe haber sido para un producto del mismo grado industrial u otro producto alimentario aceptable. En cualquier caso, cada vez que sea necesario un cambio en el producto con el que trabajar, se necesita un procedimiento escrito de limpieza cuya efectividad haya sido validada. |  |
| 14.10.2 | ¿Los equipos de descarga en contacto con productos son dedicados?, o, ¿se aplican protocolos escritos de limpieza validados entre las diferentes descargas? |  | Se recomienda que todo el equipamiento de carga (incluido sistema de mangueras, bombas, válvulas, elementos de flujo, brazos fijos de carga o mangueras flexibles) esté totalmente dedicado para un solo producto en grado alimentario, materiales en contacto con alimentos / alimentos para animales y claramente etiquetado. Alternativamente, el último uso del equipo de carga debe haber sido para un producto del mismo grado industrial/técnico u otro producto alimentario/farmacéutico aceptable. En cualquier caso, cada vez que sea necesario un cambio en el producto con el que trabajar, se necesita un procedimiento escrito de limpieza cuya efectividad haya sido validada. La descarga es preferible que sea llevada a cabo mediante una bomba y un brazo fijo o una manguera flexible conectada a la válvula de descarga del transporte. Se recomienda el uso de un filtro de entrada de la fase vapor para evitar la entrada de partículas durante la descarga. Alternativamente, la descarga puede realizarse mediante la presurización del equipamiento de transporte con nitrógeno limpio y seco, y con aire previamente filtrada. |  |
| 14.10.3 | ¿Está identificado todo el equipamiento en contacto con los productos? |  | Comprobar el adecuado etiquetado y resistencia de mangueras, válvulas de descarga, tuberías… |  |
| 14.10.4 | ¿Se encuentra todo equipo en contacto con los productos protegido o almacenado de forma adecuada después de cualquier operación, de acuerdo con protocolos documentados? |  | El equipamiento completo (incluyendo todas las conexiones y tuberías) debe ser inmediatamente vaciado y resguardado tras su uso para evitar contaminación por polvo y/o humedad. Las mangueras flexibles y cualquier otro equipo de descarga deben ser adecuadamente almacenados para prevenir su mal uso y contaminación. Se recomienda usar las mangueras y equipamiento propio de la instalación del cliente para realizar las descargas. |  |
| 14.10.5 | ¿Precinta la compañía evaluada todas las válvulas y aberturas después de la carga? |  | De acuerdo con los requisitos del cliente, por defecto o por propia iniciativa, las válvulas y aberturas deben ser selladas o precintadas después de la carga. Si es necesario, se señalarán los números de los precintos en la documentación de transporte. |  |
| 14.10.6 | ¿Precinta la compañía evaluada todas las válvulas y aberturas después de la limpieza? |  | No hay directrices |  |
| 14.11 | ## ¿Existen procedimientos escritos adecuados en relación con Productos de alimentación animal (Feed)? |  | ¿Existen procedimientos escritos adecuados en relación con Productos de alimentación animal (Feed)? |  |
| 14.11.1 | ¿Existe un procedimiento escrito de regímenes de limpieza de acuerdo con los requisitos de la base de datos GMP+ de alimentación animal? |  | No hay directrices. |  |
| 14.11.2 | ¿Existe un procedimiento escrito que explique cómo trabajar con las bases de datos GMP+ para productos de alimentación animal y sus actualizaciones? |  | No hay directrices. |  |
| 14.11.3 | ¿Existe un procedimiento escrito para la planificación de pedidos de acuerdo con las bases de datos GMP+ para productos de alimentación animal? |  | No hay directrices. |  |
| 14.11.4 | ¿Existe un procedimiento escrito para establecer la categoría de alimento para animales de un nuevo producto a transportar? |  | No hay directrices. |  |
| 14.11.5 | ¿Posee la compañía un procedimiento para seguir los pasos requeridos en GMP+ de alimentación animal para volver a permitir el uso de compartimentos de carga, incluidos tanques, después de haber realizado el transporte de un producto incluido en la lista de productos prohibidos (procedimiento de liberación)? |  | No hay directrices. |  |